Skolotājs: Gatis  Učs

Mācību priekšmētā: Iekšdedzes motori

3. Pārbaudes darbs

- Kad sākas un kad beidzās vārstu pārsedze iekšdedzes motora cilindrā?

- Kāds degmaisījums deg ātrāk?

- Kas notiks, ja aizsērējis degvielas filtrs MONO iesmidzes sistēmā?

- Ja degvielas elektrosūknis strādā, bet degviela netiek sūknēta...

- Vai MONO-Jetronic potenciometru var remontēt?

- Vai degvielas filtru var uzstādīt otrādi? Kas tad notiek?

- Ar ko atšķiras cirkonija dioksīda un titāna oksīda Lamda zonde?

- Kāds ir Lamda zondes kalpošanas laiks?

- Kādu funkciju veic absolūtā spiediena devējs dīzeļdzinēju barošanas sistēmā?

- Kas notiks pie gaisa masas mērītāja  bojājuma dīzeļdzinēja barošanas sistēmā?

- Ja Common Rail sistēmā bojāts dzesēs šķidruma Temperatūras devējs?

- Kā brāķē hidrokompresātoru?

- Kādas pazīmes liecina, ka vārsts jābrāķē?

- Kas noteikti jāievēro mainot vadčaulas un vārstu ligzdas?

- Pie kāda automobiļa noskrējiena maina zobsiksnu?

- Kādēļ virzuļa gredzenam atslēgā jābūt spēlei? Kāda ir tās vidējā vērtība?

- Ar kādu mērinstrumentu mēra cilindra izdilumu? Kāda ir vienas iedaļas vērtība?

- Kā sauc dzinēja cilindra urbuma noslēdzošo apstrādi?

- Ja vārsta siltumsprauga par lielu, kas notiks?

- Kādus mērinstrumentus lieto, lai pārbaudītu eļļas sūkņa tehnisko stāvokli?

- Ar kāda materiāla kniedēm piekniedē berzes uzlikas dzītam sajūga diskam?

- Vai sajūga dzenošā diska piespiedējdisku drīkst apvirpot ar mērķi likvidēt rievas?

- Kāds uzdevums ir skābekļa devējam (Labda zondei)?

- Ieplūdes takts laikā dīzeļmotora cilindrā ieplūst:

- Par motora efektīvo jaudu sauc:

- Kāpēc izmanto Lambda zondes ar sildītāju?

- Gaisa un degvielas attiecība nav Staheometriska (normāls degmaisījums), ja:

- Kā aprēķina kompresijas pakāpi?

- Kāds ir iespējamais iemesls palielinātam gāzu daudzumam karterī?

- Kāda tipa iekšdedzes motoriem uz viena kloķvārpstas kakliņa var tikt montēti divi klaņi?