Skolotājs: G. Učs

Mācību priekšmētā: Iekšdedzes motori

6. Pārbaudes darbs

- Vai plastmasas detaļas var restaurēt?

- Gāzu sadales mehānismā vārstus aizver:

- Griezes momenta mērvienība ir:

- Ja eļļas sūknim periodisku ieķīlējas redukcijas vārsts, tad...

- Cik liels ir spiediens un temperatūra četrtaktu iekšdedzes motora cilindrā, sākoties izplūdes taktij?

- Kā jārīkojas, ja konstatējam, ka zobsiksna ir saeļļojusies?

- Kāpēc atbilstīgi vītņsavienojumi jāpievelk ar dinamometrisko atslēgu?

- Kāpēc abilstīgus vītņsavienojumus nedrīkst saeļļot?

- Kas nodrošina ka dzeses sistēma ir slēgta?

- Cik apgriezienus katrā taktī četrtaktu motorā veic kloķvārpsta?

- Kādas konstrukcijas motoriem tiek uzstādīts eļļas radiators?

- Kuras detaļas dzinējā komplektētas pēc svara?

- Ja gaisa pār pāruma koeficients λ (labda) ir 1,15, tad tas nozīmē, ka...

- Kāda temperatūra tiek uzskatīta par optimālo darba temperatūru izplūdes gāzu katalītiskajam neintralizatoram (katalizatoram) ?

- Kādas priekšrocības dīzeļmotora sistēmā „sūknis – sprausla” ir divpakāpju degvielas iesmidzināšanai?

- Cik liels ir motora kloķvārpstas kloķa rādiuss, ja tā paša motora virzuļa gājiens ir 80mm?

- Kāpēc motoriem veido slēgtas dzesēšanas sistēmas?

- Izplūdes gāzu recirkulācija nepieciešama, lai...

- Četrtaktu četrcilindru motora darba kārtība ir 1-3-4-2. Minētā motora 1.cilindrā norit ieplūdes takts. Kādas taktis vienlaicīgi noris pārējos cilindros?

- Kurš no apgalvojumiem par vārstu ligzdas darba virsmas platumu ir pareizs?

- Kādu pārklājumu nelieto virzuļu gredzeniem?

- Metinot ar līdzstrāvas elektroloku plānsienu mazoglekļa tērauda detaļas, detaļu savieno ar strāvas avota...

- Kas jādara, ja cilindru blokam izdilušas pamatgultņu sēžas?

- Ar kādu paņēmienu līdzsvaro kardānvārpstu?

- Kas jādara, ja motora cilindru darba virsma izdilusi vairāk par 0.2mm?

- Kāds galvenais faktors pazemina bremžu šķidruma vārīšanās temperatūru?

- Kura no bremžu šķidruma īpašībām nav vēlama?

- Bronza ir metālu sakausējums, kurā galvenais komponents ir...

- Ar kādu paņēmienu var noteikt rūdīta tērauda kloķvārpstas gultņa virsmas cietību?

- Kur tiek mērīts virzuļa diametrs?