Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Koka izstrādājuma dizains.

Mēbeļu dizaina speciālists.

Materiālmācība.

Mārtiņš Mednieks.

Ievads koku uzbūve, to vainas un galvenie stumbra griezumi.

Ievads materiālmācībā : koksne ir ļoti plaši un daudzveidīgi izmantojams dabiskais materiāls. No tās izgatavo mēbeles, dažādus būvniecības izstrādājumus ( durvis , logus, grīdas, paneļus u.c.), tiltu kuģu, vagonu un automobiļu konstrukciju elementus, dzelzceļu gultņus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus, sērkociņus, papīru, sadzīves priekšmetus, rotaļlietas un suvenīrus.

Koksni ķīmiski pārstrādājot iegūst celulozi, vīnogu cukuru, celofānu, koka spirtu, etiķskābi, etilspirtu, mākslīgo šķiedru, ādu, fotofilmas un kinofilmas, vati, papīru, terpentīnu, kolofoniju un citus materiālus.

Koksnes plašo pielietojumu nosaka tās skaistais ārējais izskats, vieglums, stiprība(liecē, stiepē, spiedē), cietība, nodilumizturība; tā labi pakļaujas apstrādei ar dažādiem griezējinstrumentiem, bet ķīmiskās un mehāniskās apstrādes rezultātā tai var izmainīt atsevišķas īpašības.

Koka sastāvdaļas un galvenie stumbra griezumi:

Augoša koka sastāvdaļas:

1 – vainags

2 – stumbrs

3 – celms un saknes.

Galvenie stumbra griezumi :

- – šķērsgriezums;

- – radiālais griezums;

- – tangenciālais griezums.

Stumbra šķērsgriezums:

- – serde;

- – kodols;

- – aplieva;

- – miza.

Koksnes makroskopiskā uzbūve: koksnes makrostruktūra – koksnes uzbūves elementi, kurus var saskatīt ar neapbruņotu aci vai ar lupas palīdzību.

Gadskārtu izvietojums galvenajos stumbra griezumos:

a – šķērsgriezumā;

b – radiālajā griezumā;

c – tangenciālajā griezumā.

Koksnes stari galvenajos stumbra griezumos:

a – šķērsgriezumā; b – radiālajā griezumā; c – tangenciālajā griezumā.

Koksnes ārējais izskats: to raksturo:

- Krāsa

- Spīdums

- Tekstūra

- Smarža

- Makrostruktūra

- Gadskārtu platums

Platānas tekstūras	              Šķiedru savijuma rezultātā izveidojies                             tekstūras                                                           zīmējums :

a – valrieksta koksnē;

b – Karēlijas bērza koksnē.

Koksnes vainas: koksnes bojājumus un novirzes no ideālas uzbūves, kas ierobežo tās lietošanu, sauc par vainām. Koksnes vainas iedala šādās grupās:

- Zarainums – ir visizplatītākā koksnes vaina, no kuras praktiski izvairīties nevar, zari ietekmē koksnes uzbūvi, izraisa šķiedru un gadskārtu izliekšanos, apgrūtina mehānisko apstrādi, tomēr labas kvalitātes zari dod skaistu tekstūru.

- Plaisas – ir koksnes plīsumi, kas galvenokārt rodas tās nevienmērīgas žūšanas rezultātā.

Koksnes vainas

a – zarainums; b – plaisas; c – koksnes uzbūves vainas;

d – nenormāli krāsojumi un trupe.

- Stumbra formas vainas – ir stumbra novirzes no taisna cilindra (rukums, blīzums, stumbra izaugumi vai puni, ovālums un līkumainība).

- Koksnes uzbūves vainas – šīs vainas rodas koka augšanas procesā, dažādu ārējo faktoru iedarbībā.

- Greizšķiedrainums – ir koksnes šķiedru vītņveida novirze no kokmateriālu garenass.

- Māzerainums – ir viļņains vai samezglots šķiedru sakārtojums. Šī vaina sastopama bērzam, vīksnai, dižskābardim, tā apgrūtina koksnes mehānisko apstrādi.

- Lielainums – ir gadskārtu paplatinājums stumbra vienā pusē.

- Neīstais kodols – ir tumšāk iekrāsota lapu koku stumbra centrālā daļa (bērzam, apsei, alksnim, dižskābardim)

- Iekšējā aplieva – ir lapu koku kodolā izvietotas gadskārtas, kas pēc izskata un uzbūves atgādina aplievu.

- Serde – ir stumbra centrālā daļa, ko veido mīkstas, irdenas šunas. Kokmateriāli ar serdi žāvējot plaisā.

- Dvīņserde – sastopama kokiem ar divām galotnēm kā divas serdes ar patstāvīgām gadskārtām, kas, kokam augot, tiek aptvertas ar kopējām viļņveida gadskārtām. Dvīņserde apgrūtina apstrādi, palielina atkritumu daudzumu, saauguma vietā koksne viegli plīst.

- Padēls – ir šaurā leņķī pret stumbru augošs resns zars vai augšanā atpalikusi otra galotne, kas iestiepjas dziļi stumbra iekšienē. Padēls izjauc koksnes viendabīgumu un samazina tās stiprību liecē un stiepē.

- Sveķu ligzdas – ir ar sveķiem pildīti dobumi gadskārtās. No sveķu ligzdas iztecējuši sveķi bojā koksnes izskatu, apgrūtina tās apstrādi, līmēšanu un apdari.

- Sasveķojumi – ir koksnes daļa, kas stipri piesātināta ar sveķiem. Tie maz ietekmē koksnes stiprību, bet ievērojami samazina ūdens uzsūcamību, apgrūtina līmēšanu un apdari.

- Dažādi ķīmiski iekrāsojumi – rodas, gaisam reaģējot ar koksnes miecvielām. Iekrāsojumi neietekmē koksnes fizikālās un mehāniskās īpašības, bet bojā tās izskatu.

- Sēņu iedarbība – uz koksni var būt divējāda: vienā gadījumā sēnes izmaina tikai koksnes krāsu, nepasliktinot fizikālās un mehāniskās īpašības (zilējums, pelējums). Citā gadījumā sēnes izmaina koksnes struktūru un noārda to.

Koksnes bioloģiskie bojājumi:

- Koksnes mizgrauzis; b- virspusējās kukaiņu ejas; c- dziļās kukaiņu ejas stumbrā; d- dziļās ejas dēlī.

Atsauce: No grāmatas „MATERIĀLMĀCĪBA GALDNIEKIEM”

autors Maija Grinberga  ( Jumava 1999)