|  | Par cementēšanu sauc tērauda virsmas piesātināšanu ar... | 1. Niķeli; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Oglekli; |
|  |  | 3. Cinku; |
|  |  | 4. Cementu. |
|  | Par nitrēšanu sauc detaļu virskārtas piesātināšanu ar... | 1. Alumīniju; |
|  |  | 2. Silīciju; |
|  |  | 3. Slāpekli; |
|  |  | 4. Niķeli. |
|  | Kādu pārklājumu nelieto virzuļu gredzeniem? | 1. Poraino hromu; |
|  |  | 2. Fosfāta kārtiņu; |
|  |  | 3. Alvu; |
|  |  | 4. Magniju. |
|  | Skrūvei, ar apzīmējumu M8×1.5, skaitlis "1.5" nozīmē, ka... | 1. Vītnes ārējais diametrs ir 1,5 mm; |
|  |  | 2. Skrūves vītņotās daļas garums ir 1,5 cm; |
|  |  | 3. Attālums starp vītnes līnijas blakus vijumiem ir 1,5 mm; |
|  |  | 4. Stiprības klases nosacītais apzīmējums 1,5. |
|  | Skrūvei, ar apzīmējumu M8, skaitlis "8" norāda, ka... | 1. Skrūves vītņotās daļas garums ir 8 milimetri; |
|  |  | 2. Skrūves vītnes ārējais diametrs ir 8 milimetri; |
|  |  | 3. Skrūves vītnes vijumu skaitu vienā vītnes centimetrā; |
|  |  | 4. Skrūve ir 8 centimetrus gara. |
|  | Kādu informāciju par skrūvi var iegūt, izmantojot uzrakstu uz tās galvas, piemēram, "18.9", un tabulas? | 1. Skrūves vītnes ārējo diametru; |
|  |  | 2. Skrūves vītņotās daļas garumu; |
|  |  | 3. Skrūves pievilkšanas nosacījumu; |
|  |  | 4. Skrūves galvas atslēgas mēru. |
|  | Jo plānāks ir sagriežamais materiāls, jo metālzāģa asmens zobiem jābūt... | 1. Ar lielāku soli; |
|  |  | 2. Ar mazāku soli; |
|  |  | 3. Ar lielāku skaidas leņķi; |
|  |  | 4. Ar mazāku skaidas leņķi. |
|  | Jo mīkstāks ir sagriežamais materiāls, jo metālzāģa asmens zobiem jābūt... | 1. Ar lielāku soli; |
|  |  | 2. Ar mazāku soli; |
|  |  | 3. Ar lielāku skaidas leņķi; |
|  |  | 4. Ar mazāku skaidas leņķi. |
|  | Apstrādājot urbumu ar rīvurbi, kvalitatīvu virsmu var iegūt, ja... | 1. Rīvurbis tiek griezts uz abām pusēm, izvēloties lielu uzlaidi; |
|  |  | 2. Rīvurbis tiek griezts uz abām pusēm, izvēloties minimālu uzlaidi; |
|  |  | 3. Rīvurbis tiek griezts uz vienu pusi, izvēloties lielu uzlaidi; |
|  |  | 4. Rīvurbis tiek griezts uz vienu pusi, izvēloties minimālu uzlaidi. |
|  | Lai iegrieztu iekšējo vītni M12 X 1,5, urbja diametram jābūt... | 1. 12,5 mm; |
|  |  | 2. 12,0 mm; |
|  |  | 3. 10,5 mm; |
|  |  | 4. 9,5 mm. |
|  | Lai uzgrieztu ārējo vītni M10 X 1 ar vītņgriezi, stieņa diametram jābūt... | 1. 9,3 mm; |
|  |  | 2. 9,8 mm; |
|  |  | 3. 10,0 mm; |
|  |  | 4. 10,3 mm. |
|  | Elektroaparatūras lodēšanā ar mīkstlodēm kā kušņus pielieto... | 1. Cinka hlorīdu; |
|  |  | 2. Kolofoniju; |
|  |  | 3. Salmiaku; |
|  |  | 4. Sālsskābi. |
|  | Lai iegūtu izturīgu lodētu savienojumu, savienojamās detaļas ir jāsakarsē līdz temperatūrai, kas ir... | 1. Nedaudz zemāka par lodes kušanas temperatūru; |
|  |  | 2. Tāda pati, kā lodes kušanas temperatūra; |
|  |  | 3. Augstāka nekā lodes kušanas temperatūra; |
|  |  | 4. Detaļas jāuzsilda līdz 105˚C. |
|  | Kniedējot detaļas ar auksto kniedēšanas paņēmienu, urbumiem detaļās jābūt .... | 1. Mazākiem par kniedes diametru; |
|  |  | 2. Lielākiem par kniedes diametru; |
|  |  | 3. Vienādiem ar kniedes diametru; |
|  |  | 4. Dažādiem. |
|  | Metinot ar līdzstrāvas elektroloku plānsienu mazoglekļa tērauda detaļas, metinātājam... | 1. Detaļa jāsavieno ar negatīvo spaili; |
|  |  | 2. Detaļa jāsavieno ar pozitīvo spaili; |
|  |  | 3. Periodiski jāmaina polaritāte; |
|  |  | 4. Brīvi jāizvēlas polaritāte. |
|  | Kas jādara, ja cilindru blokam izdilušas pamatgultņu sēžas? | 1. Jālieto dilumu kompensējošas starplikas; |
|  |  | 2. Jālieto remontizmēra plānsienu ieliktņi; |
|  |  | 3. Jālieto remontizmēra kloķvārpsta; |
|  |  | 4. Jāveic cilindru bloka mehānisko apstrādi vai jānomaina bloks. |
|  | Kādā vidē metina alumīniju un tā sakausējumus? | 1. Ogļskābās gāzes vidē |
|  |  | 2. Metāna gāzes vidē |
|  |  | 3. Argona gāzes vidē |
|  |  | 4. Vienalga kādas gāzes vidē |
|  | Ko veido ar līmēšanu? | 1. Neizjaucamus savienojumus |
|  |  | 2. Izjaucamus savienojumus |
|  |  | 3. Daļēji izjaucamus savienojumus |
|  |  | 4. Pilnīgi izjaucamus savienojumus |
|  | Kādu smērvielu pievieno, griežot vītni alumīnija detaļā ar vītņurbi? | 1. Ūdeni |
|  |  | 2. Eļļu |
|  |  | 3. Petroleju |
|  |  | 4. Spirtu |
|  | Kāda ir dzirksteļaizdedzes motoru maksimāli pieļaujamā kompresijas spiediena atšķirība dažādos cilindros? | 1. 0,01 bar; |
|  |  | 2. 0,1 bar; |
|  |  | 3. 2 bar; |
|  |  | 4. 10 bar. |
|  | Kāds no minētajiem bojājumiem visvairāk palielina CO saturu izplūdes gāzēs? | 1. Bojāta aizdedzes svece; |
|  |  | 2. Aizsērējis galvenās dozējošās sistēmas degvielas žikleris; |
|  |  | 3. Bojāta karburatora paātrinātājsūkņa diafragma; |
|  |  | 4. Neblīvs karburatora pludiņkameras adatvārsts. |
|  | Kādi instrumenti jālieto, lai noteiktu cilindru galvas sadurplaknes virsmas deformācijas lielumu? | 1. Mikrometri un bīdmēri; |
|  |  | 2. Bīdmēri un cirkuli; |
|  |  | 3. Speciāla sliede un spraugmērs; |
|  |  | 4. Stetofonendoskops. |
|  | Ar kādu metodi visracionālāk noteikt antifrīza kristalizācijas temperatūru? | 1. Mērot blīvumu; |
|  |  | 2. Pārbaudot saldētavā; |
|  |  | 3. Ar Vikersa metodi; |
|  |  | 4. Ar motortesteri nosakot antifrīza kvalitāti. |
|  | Kāds ir maksimāli pieļaujamais CO saturs izplūdes gāzēs benzīnmotoram bez katalizatora Latvijas Republikā? | 1. 0,5%; |
|  |  | 2. 1,5%; |
|  |  | 3. 4,5%; |
|  |  | 4. 5,0%. |
|  | Kāds ir maksimāli pieļaujamais HC saturs izplūdes gāzēs četru cilindru motoram bez katalizatora Latvijas Republikā? | 1. 100 ppm; |
|  |  | 2. 300 ppm; |
|  |  | 3. 700 ppm; |
|  |  | 4. 1200 ppm. |
|  | Kas tiek mērīts ar bremžu iekārtas pārbaudes stendu? | 1. Bremzēšanas ceļa garums – metros; |
|  |  | 2. Bremzēšanas spēks – N vai kN; |
|  |  | 3. Bremzēšanas laiks - sekundēs; |
|  |  | 4. Automobiļa palēninājums – m/s2. |
|  | Kādiem automobiļiem pārbauda un regulē tikai tālo gaismu? | 1. Automobiļiem ar četriem lukturiem, kuri dod asimetrisko gaismas staru; |
|  |  | 2. Automobiļiem ar diviem lukturiem, kuri dod asimetrisko gaismas staru; |
|  |  | 3. Automobiļiem ar diviem lukturiem, kuri dod simetrisko gaismas staru; |
|  |  | 4. Automobiļiem ar pretmiglas lukturiem. |
|  | Kāds varētu būt iemesls, ja izslēdzot sajūgu rodas troksnis un vibrācija? | 1. Pedālim nav brīvgājiena; |
|  |  | 2. Liels pedāļa brīvgājiens; |
|  |  | 3. Hidrauliskajā pārvadā iekļuvis gaiss; |
|  |  | 4. Izspiedējgultņa bojājums. |
|  | Ar ko pareizi pārbaudīt Holla devēju? | 1. Ar ommetru; |
|  |  | 2. Ar slodzes dakšu; |
|  |  | 3. Ar voltmetru; |
|  |  | 4. Ar kontrolspuldzi. |
|  | Ar kuru no minētajiem mēraparātiem nedrīkst pārbaudīt Holla devēju? | 1. Ar voltmetru; |
|  |  | 2. Ar kontroldiodi; |
|  |  | 3. Ar ommetru; |
|  |  | 4. Ar osciloskopu. |
|  | Kā izmainās ogļūdeņražu (HC) daudzums izplūdes gāzēs, ja kādā no motora cilindriem nesadeg degviela? | 1. Samazinās; |
|  |  | 2. Palielinās; |
|  |  | 3. Nemainās; |
|  |  | 4. Izmaiņas nevar konstatēt. |
|  | Kādas ir aizdedzes apsteidzes leņķa vakuuma regulatora vakuuma kameras diafragmas bojājuma pazīme? | 1. Klaudzieni motorā pie palielinātiem apgriezieniem; |
|  |  | 2. Klaudzieni motorā pie palielinātas slodzes; |
|  |  | 3. Palielināts CO saturs izplūdes gāzēs pie vidējiem apgriezieniem; |
|  |  | 4. Palielināts degvielas patēriņš. |
|  | Gaismas staru amerikāņu tipa lukturiem (ar simetrisko staru) regulējumu pārbauda ieslēdzot... | 1. Tuvās gaismas; |
|  |  | 2. Tuvās un tālās gaismas; |
|  |  | 3. Tuvās gaismas un gabarītugunis; |
|  |  | 4. Tālās gaismas. |
|  | Benzīna iesmidzināšanas sistēmas pareizas darbības rezultātā... | 1. izplūdes gāzēs ir liela CO koncentrācija |
|  |  | 2. izplūdes gāzēs ir liela CO2 koncentrācija; |
|  |  | 3. samazinās NOx koncentrācija; |
|  |  | 4. palielinās HC koncentrācija. |

|  | Kāds var būt riteņu neatbremzēšanās iemesls bremžu sistēmās ar pneimopievadu? | 1. Ieķīlējusies izciļņu vārpsta; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Palielināts bremžu pedāļa brīvgājiens; |
|  |  | 3. Paaugstināts spiediens bremžu kamerā; |
|  |  | 4. Bojāts kompresora spiediena regulators. |
|  | Kāds iemesls var būt palielinātam eļļas izlietojumam? | 1. Palielināta vārstu siltumatstarpe; |
|  |  | 2. Palielināta spēle starp vārsta kātu un vārsta vadīklu; |
|  |  | 3. Ieplūdes vārsts neblīvi noslēdz cilindru; |
|  |  | 4. Izplūdes vārsts neblīvi noslēdz cilindru. |
|  | Kura no pazīmēm vērojama, ja nedarbojas karburatora paātrinātājsūknis? | 1. Liels degvielas patēriņš; |
|  |  | 2. Nestabili tukšgaitas apgriezieni; |
|  |  | 3. Dūmaina izplūde, vairākas reizes pēc kārtas iedarbinot aukstu dzinēju; |
|  |  | 4. Motora kloķvārpstas apgriezienu samazināšanās, strauji atverot droseļvārstu. |
|  | Kāds parametrs visvairāk ietekmē riepu dilšanu? | 1. Nepareizs riteņu savērsums; |
|  |  | 2. Nepareizs riteņu izgāzums; |
|  |  | 3. Nepareizs grozāmass pulkas (grozāmstatnes) atgāzums; |
|  |  | 4. Palielināts stūres mehānisma brīvgājiens. |
|  | Kā riepu dilšanu ietekmē riteņa disbalanss? | 1. Dilst riepas ārējā mala; |
|  |  | 2. Dilst riepas iekšējā mala; |
|  |  | 3. Dilst atsevišķas riepas protektora vietas; |
|  |  | 4. Dilst visas riepas protektoru vietas. |
|  | Automobiļa sajūgu nevar izslēgt. Kurā no atbildēm ir pareizi minēti abi darbības traucējuma iespējamie cēloņi ? | 1. Spēle starp darba cilindra virzuli un izspiedējgultņa sviru par lielu, sajūga berzes uzlikas salūzušas; |
|  |  | 2. Galvenā cilindra bojājums, hidrauliskajā pievadā iekļuvis gaiss; |
|  |  | 3. Saeļļojušās berzes uzlikas, salūzusi diafragmas atspere; |
|  |  | 4.Izspiedējgultņa sviras brivgājiens ir par lielu, pārkarsēts piespiedēj disku diafragmas atspere. |
|  | Kurā vietā ir jāmēra virzuļa diametrs? | 1. 1.; |
|  |  | 2. 2.; |
|  |  | 3. 3.; |
|  |  | 4. 4.. |

|  | Leņķis δ šajā zīmējumā ir... | 1. Grozāmstatnes atgāzums (garensagāzums); |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Grozāmstatnes sagāzums (šķērsagāzums); |
|  |  | 3. McPherson atbalsta leņķis; |
|  |  | 4. Stūres trapeces leņķis. |
|  | Automobiļa motors strādā ar normālu (λ=1) degmaisījuma sastāvu. Kurš no izplūdes gāzu sastāva salikumiem atbilst labam motora tehniskam stāvoklim? | 1. Zema HC, augsta – CO, O2 un CO2 koncentrācija; |
|  |  | 2. Zema HC un CO , augsta – O2 un CO2 koncentrācija; |
|  |  | 3. Zema HC, CO un O2 , augsta CO2 koncentrācija; |
|  |  | 4. Zema HC, CO, O2 un CO2 koncentrācija.. |
|  | Kurš no minētajiem faktoriem būtiski ietekmēs HC satura paaugstināšanos izplūdes gāzēs? | 1. Motora pārkaršana; |
|  |  | 2. Aizsērējis gaisa filtrs; |
|  |  | 3. Bojājums aizdedzes sistēmā; |
|  |  | 4. Bojājums atgāzu recirkulācijas sistēmā. |
|  | Automobiļa izplūdes gāzēs konstatēta normāla HC un CO, bet paaugstināta O2 koncentrācija. Kāds varētu būt iespējamais cēlonis? | 1. Neatveras izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts; |
|  |  | 2. Izveidojušies piededži uz virzuļu galvām; |
|  |  | 3. Nehermētisks vai plīsis gaisa filtrs; |
|  |  | 4. Nav hermētiska izplūdes sistēma. |
|  | 1. Motora darbība brīvgaitā - nestabila. 2. HC koncentrācija izplūdes gāzēs-augsta. 3. CO –saturs izplūdes gāzēs - normāls. Mehāniķis A saka, ka iemesls augstai HC koncentrācijai izplūdes gāzēs varētu būt pārāk liels aizdedzes apsteidzes leņķis (agra aizdedze). Mehāniķis B saka, ka iemesls augstai HC koncentrācijai izplūdes gāzēs ir gaisa filtra aizsērēšana. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | No gāzanalizatora par motora izplūdes gāzu sastāvu iegūta šāda informācija: HC=13 ppm. Vol; CO=0,1 %Vol; CO2=16,1 %Vol; O2 =0,1%Vol. Mehāniķis A saka, ka motors strādā ar pārāk treknu degmaisījuma sastāvu. Mehāniķis B saka, ka ir bojāts izplūdes gāzu katalītiskais neitralizators (katalizators). Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | No gāzanalizatora par motora izplūdes gāzu stāvu iegūta šāda informācija: HC=687 ppm. Vol, CO=3,6 %Vol, CO2 =8,1 %Vol; O2 =0,2 %Vol; λ=0,93. Mehāniķis A saka, ka motors strādā ar pārāk treknu degmaisījuma sastāvu. Mehāniķis B saka, ka motors strādā ar pārāk liesu degmaisījuma sastāvu. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Automobilim ar benzīnmotoru un degvielas iesmidzināšanas sistēmu, novērojama aizture paātrinājuma režīmā. Darbojoties motoram mērinstrumentu panelī ir iedegusies motora vadības sistēmas bojājumu kontrolspuldze. Kāds varētu būt ticamākais bojājuma iemesls? | 1. Izdiluši klaņu gultņu ieliktņi; |
|  |  | 2. Pārāk zema kompresija cilindros; |
|  |  | 3. Droseļvārsta stāvokļa devēja bojājums; |
|  |  | 4. Neblīvs izplūdes vārsts. |

|  | Mehāniķis A saka, ka zemam degvielas spiedienam benzīnmotora barošanas sistēmā iemesls var būt nepietiekams elektriskā sūkņa attīstītais spiediens. Mehāniķis B saka, ka visiem degvielas sūkņiem jāpārsūknē aptuveni 0,5 litri degvielas minūtē. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Divi mehāniķi diskutē par dūmu izplūdi no trokšņu slāpētāja. Mehāniķis A saka, ka baltu dūmu izplūde no trokšņu slāpētāja ir pazīme treknam degmaisījuma sastāvam. Mehāniķis B saka, ka melnu dūmu izplūde no trokšņu slāpētāja ir pazīme dzesēšanas šķidruma izplūdei degkamerā. Kuram no viņiem ir taisnība attiecībā uz benzīnmotoru ieplūdes gāzēm? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Tiek konstatēts palielināts spiediens benzīnmotora izplūdes sistēmā. Mehāniķis A saka, ka, iespējams, ir aizsērējis katalizators. Mehāniķis B saka, ka, iespējams, cēlonis meklējams gāzu sadales mehānismā. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |

|  | Divi mehāniķi diskutē par palielinātu HC koncentrāciju izplūdes gāzēs. Mehāniķis A saka, ka iemesls varētu būt bojāts augstsprieguma sveču vads. Mehāniķis B saka, ka iemesls var būt pārāk noliesināts degmaisījums, kā rezultātā var būt pārtraukumi motora darbībā. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Silts motors viegli iedarbināms, un labi darbojas brīvgaitas režīmā. Motoru slogojot novērojami pārtraukumi motora darbībā. Mehāniķis A saka, ka, iespējams, degvielas sūknis neattīsta vajadzīgo spiedienu. Mehāniķis B saka, ka, iespējams, ir bojājums aizdedzes sistēmas sekundārajā ķēdē. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Jāpārbauda ZiO2 λ – zonde. Mehāniķis A saka, ka skābekļa devēja signāla spriegumam ir jābūt robežās no 0 – 1000mV. Mehāniķis B saka, ka pārbaudi var uzsākt, kad devējs ir uzsilis virs 3000 C. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |

|  | Klients skaidro, ka darba bremžu pedālis pārvietojas zemāk, kā parasti. Mehāniķis A saka, ka bojājums ir bremžu pastiprinātājā. Mehāniķis B saka, ka bremžu hidrauliskajā pievadā ir gaisa klātbūtne. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Tikai mehāniķim A; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Bremzēšanas laikā automobilim bloķējas aizmugurējie riteņi. Mehāniķis A saka, ka bojāts ir bremžu spiediena regulators. Mehāniķis B saka, ka bojāts ir galvenais bremžu cilindrs. Kuram no viņiem ir taisnība? | 1. Mehāniķim A; |
|  |  | 2. Mehāniķim B; |
|  |  | 3. Abiem; |
|  |  | 4. Nevienam. |
|  | Automobiļiem, kas paredzēti labās puses kustībai, vienkontūra bremžu hidrauliskajos pievados atgaisošanu riteņiem veic sekojošā kārtībā... | 1. Labais priekšējais, labais aizmugurējais, kreisais priekšējais, kreisais aizmugurējais; |
|  |  | 2. Labais aizmugurējais, kreisais aizmugurējais, labais priekšējais, kreisais priekšējais; |
|  |  | 3. Kreisais priekšējais, kreisais aizmugurējais, labais priekšējais, labais aizmugurējais; |
|  |  | 4. Kreisais aizmugurējais, labais aizmugurējais, kreisais priekšējais, labais priekšējais. |
|  | Pēc disku bremžu kluču nomaiņas, nospiežot pirmo reizi bremžu pedāli, tas pārvietojas līdz „grīdai”. Visticamākais cēlonis ir... | 1. Gaisa klātbūtne hidrauliskajā pievadā; |
|  |  | 2. Nepareiza bremžu kluču montāža; |
|  |  | 3. Suporta skavas vadotnes nav pareizi iesmērētas; |
|  |  | 4. Spēle starp klučiem un disku ir pārāk liela. |

|  | Diska bremzei ar peldošu darba cilindra nostiprinājumu viena kluča uzlika nolietojusies ievērojami vairāk kā otra. Mehāniķis A saka, ka bremžu darba cilindra virzulis ir iestrēdzis cilindrā. Mehāniķis B saka, ka darba cilindra balsta vadotnes ir ieķīlējušās, tās jānotīra un jāieeļļo. Kuram no viņiem ir taisnība? |  | 1. Tikai mehāniķim A; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Tikai mehāniķim B; |
|  |  |  | 3. Taisnība ir abiem; |
|  |  |  | 4. Taisnība nav nevienam. |
|  | Kā pārbaudīt bremžu darbību pilnpiedziņas automobilim ar starpasu pašbloķējošo diferenciāli, izmantojot pārbaudes stendu? |  | 1. Griežot ass abus riteņus braukšanas virzienā; |
|  |  |  | 2. Griežot ass vienu riteni braukšanas virzienā; |
|  |  |  | 3. Griežot ass abus riteņus pretī braukšanas virzienam; |
|  |  |  | 4. Griežot ass katru riteni savā virzienā. |
|  | Konstatēts palielināts riepas ārējo malu nodilums. Kāds tam ir iemesls? |  | 1. Riepa ekspluatēta ar pārāk zemu spiedienu; |
|  |  |  | 2. Riepa ekspluatēta ar pārāk augstu spiedienu; |
|  |  |  | 3. Negatīvs riteņa izgāzums; |
|  |  |  | 4. Pozitīvs riteņu savērsums. |
|  | Mērinstrumentu panelī iedegas sarkanā bremžu sistēmas kontrolspuldze. Kāds tam var būt iemesls? |  | 1. Zems bremžu šķidruma līmenis; |
|  |  |  | 2. Liels bremžu pedāļa gājiens; |
|  |  |  | 3. Mazs bremžu pedāļa gājiens; |
|  |  |  | 4. Bojāts bremzēšanas spēka regulators. |
|  | Ar kādu metodi nepārbauda noplūdes klimatkontroles sistēmā? |  | 1. Ar vakuumu. |
|  |  |  | 2. Iepildot sistēmā saspiestu gaisu. |
|  |  |  | 3. Iepildot sistēmā saspiestu slāpekli. |
|  |  |  | 4. Ar UV gaismu un speciālām brillēm. |
|  | Kāds darbs vienmēr jāveic pēc bremžu kluču nomaiņas disku bremžu mehānismos? |  | 1. Jāatgaiso hidrauliskais bremžu pievads; |
|  |  |  | 2. Jānomaina bremžu šķidrums; |
|  |  |  | 3. Vairākkārt jānospiež bremžu pedālis; |
|  |  |  | 4. Jānomaina stāvbremžu troses. |
|  | Kā novērst palielinātu spēli salāgojumā : motora cilindrs – virzulis? |  | 1. Slīpēt cilindrus, izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus; |
|  |  |  | 2. Izvirpot un honēt cilindrus, izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus; |
|  |  |  | 3. Honēt cilindrus un izmantot remontizmēra virzuļus un gredzenus; |
|  |  |  | 4. Mainīt cilindru čaulas un slīpēt virzuļus. |
|  | Cik lielai jābūt atstarpei starp sadalītāja – pārtraucēja kontaktiem? |  | 1. 2,3 – 2,9 mm; |
|  |  |  | 2. 0,04 – 0,18 mm; |
|  |  |  | 3. 0,35 – 0,45 mm; |
|  |  |  | 4. 0,85 – 1,05 mm. |
|  | Ieskrūvējot jaunas aizdedzes sveces ar konisku blīvējošu virsmu, no sākuma tās ieskrūvē līdz blīvējošo virsmu saskarei, pēc tam ar aizdedzes sveču atslēgu pagriež vēl par... |  | 1. 10 - 15º; |
|  |  |  | 2. 30º; |
|  |  |  | 3. 90º; |
|  |  |  | 4. 180º. |
|  | Ieskrūvējot jaunas aizdedzes sveces ar blīvgredzenu, no sākuma tās skrūvē līdz detaļas saskaras, pēc tam pievelk ar aizdedzes sveču atslēgu pagriežot vēl par... |  | 1. 10 - 15º; |
|  |  |  | 2. 30º; |
|  |  |  | 3. 90º; |
|  |  |  | 4. 180º. |
|  | Kāpēc rodas bojājumi, ja elektriskais benzīna sūknis (rullīšu tipa) tiek darbināts bez degvielas? |  | 1. Sūknis netiek dzesēts; |
|  |  |  | 2. Eksplodē pāri palikušās degvielas tvaiki; |
|  |  |  | 3. Sūknis iesūc gaisu; |
|  |  |  | 4. Stipri palielinās tā patērētā strāva, kas bojā kolektoru. |
|  | Kādas sekas ir samazinātai vārstu siltumatstarpei? |  | 1. Vārsts var pārkarst; |
|  |  |  | 2. Motoram darbojoties parādīsies raksturīgs troksnis (vārsti „grab”).; |
|  |  |  | 3. Pazemināsies motora jauda un pasliktināsies cilindra pildījums sakarā ar to, ka vārsts pārāk īsu brīdi ir vaļā.; |
|  |  |  | 4. Vārsts atvērsies pārāk vēlu un aizvērsies pārāk ātri.. |
|  | Kurā no atbildēm minētās mērvienības ir SI pamatmērvienības? |  | 1. Kelvins, kilovats, kilograms; |
|  |  |  | 2. Kilograms, sekunde, ņūtons; |
|  |  |  | 3. Sekunde, metrs, džouls; |
|  |  |  | 4. Metrs, kilograms, ampērs. |
|  | Ar kādu paņēmienu līdzsvaro kardānvārpstu? |  | 1. Ar horizontālo; |
|  |  |  | 2. Ar statisko; |
|  |  |  | 3. Ar dinamisko; |
|  |  |  | 4. Ar termisko. |
|  | Kādu virsmu apstrādei izmanto honēšanu? |  | 1. Detaļas gala virsmas apstrādei; |
|  |  |  | 2. Detaļas iekšējās cilindriskās virsmas apstrādei; |
|  |  |  | 3. Detaļas ārējās cilindriskās virsmas apstrādei; |
|  |  |  | 4. Detaļas sfēriskās virsmas apstrādei. |
|  | Kā racionālāk atrisināt problēmu, ja maiņstrāvas ģeneratoram pārdedzis rotora tinums? |  | 1. Salodēt tinumu un piesūcināt ar laku; |
|  |  |  | 2. Nomainīt rotoru; |
|  |  |  | 3. Pārtīt bojāto tinumu; |
|  |  |  | 4. Atjaunot tinuma bojāto daļu. |
|  | Konstatējot bojājumu vienā no koniskā galvenā pārvada zobratiem, bojājums jānovērš nomainot... |  | 1. Zobratu pāri; |
|  |  |  | 2. Bojāto zobratu pret jaunu; |
|  |  |  | 3. Bojāto zobratu pret lietotu; |
|  |  |  | 4. Galveno pārvadu. |
|  | Kas jāievēro, salāgojot virzuli ar pirkstu? |  | 1. Izmēru grupas; |
|  |  |  | 2. Svara grupas; |
|  |  |  | 3. Detaļu materiāla saderība; |
|  |  |  | 4. Detaļu termiskā apstrāde. |
|  | Kad pievelk balstiekārtas sailentbloku stiprinājuma horizontālās skrūves? | 1. Pie atslogotas balstiekārtas |  |
|  |  | 2. Pie noslogotas balstiekārtas |  |
|  |  | 3. Ar paceltiem riteņiem |  |
|  |  | 4. Ar noņemtiem riteņiem |  |
|  | Vai jāmaina stūres hidrauliskā pastiprinātāja šķidrums? | 1. Jārīkojas atbilstoši tehniskajai dokumentācijai; |  |
|  |  | 2. Nav jāmaina; |  |
|  |  | 3. Jāmaina pirms remonta; |  |
|  |  | 4. Nē, tikai jāpapildina līmenis. |  |
|  | Vai kardānpārvada rievsavienojumam pirms izjaukšanas ir jāatzīmē savstarpējais novietojums? | 1. Ir jāatzīmē, lai pareizi samontētu rievsavienojumu un neizjauktu kardāna vārpstas balansējumu; |  |
|  |  | 2. Nav jāatzīmē; |  |
|  |  | 3. Tas atkarīgs no kardānpārvada konstrukcijas; |  |
|  |  | 4. To var darīt pēc izvēles. |  |