|  | Kāds, veicot pārbaudi benzīnmotoriem, ir visbiežāk satopamais kompresijas spiediens? | 1. 16 – 20 bar |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. 8 – 15 bar |
|  |  | 3. 5 – 7 bar |
|  |  | 4. 2 – 4 bar |
|  | Kādam ir jābūt četrtaktu dīzeļmotoru kompresijas spiedienam? | 1. 2 – 5 bar |
|  |  | 2. 7 – 15 bar |
|  |  | 3. 20 – 40 bar |
|  |  | 4. 8 – 12 bar |
|  | Kāda ir motora kompresijas pakāpe, ja cilindru darba tilpums ir 500 cm3, bet degkameru tilpums 100 cm3? | 1. 5 |
|  |  | 2. 6 |
|  |  | 3. 0,2 |
|  |  | 4. 1,2 |
|  | Par motora kompresijas pakāpi sauc... | 1. Cilindru darba tilpuma attiecību pret kompresijas telpas tilpumu. |
|  |  | 2. Cilindru kompresijas telpas tilpuma attiecību pret cilindru darba tilpumu. |
|  |  | 3. Cilindra pilna tilpuma attiecību pret kompresijas telpas tilpumu. |
|  |  | 4. Cilindru darba tilpuma attiecību pret cilindru pilno tilpumu. |
|  | Par motora efektīvo jaudu sauc... | 1. Jaudu, kuru attīsta motorā sadegušais degmaisījums; |
|  |  | 2. Jaudu, ko var pārvadīt uz tansmisiju no kloķvārpstas; |
|  |  | 3. Jaudu, kuru attīsta motora darba tilpuma viens litrs; |
|  |  | 4. Jaudu, ko garantē izgatavotāja rūpnīca. |
|  | Ja gaisa pāruma koeficients λ (lambda) ir 1,15, tad tas nozīmē, ka... | 1. Degmaisījuma sastāvā gaisa daudzums atbilst teorētiski nepieciešamajam; |
|  |  | 2. Degmaisījuma sastāvā ir gaisa un degvielas pārpalikums; |
|  |  | 3. Degmaisījuma sastāvā ir gaisa pārpalikums, jeb degmaisījums ir liess; |
|  |  | 4. Degmaisījuma sastāvā ir degvielas pārpalikums, jeb degmaisījums ir trekns. |
|  | Kas ir pašaizdedze benzīnmotorā? | 1. Darba maisījuma sprādzienveida sadegšana; |
|  |  | 2. Darba maisījuma aizdedzināšana ar dzirksteli; |
|  |  | 3. Darba maisījuma aizdegšanās no kvēles avota; |
|  |  | 4. Darba maisījuma normāla degšana cilindros. |

|  | Kas ir detonācija? | 1. Motora darbības turpināšanās pēc aizdedzes izslēgšanas; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. darba maisījuma degšana, liesmas frontei izplatoties ar ātrumu līdz 30 m/s. |
|  |  | 3. darba maisījuma degšana, liesmas frontei izplatoties ar ātrumu līdz 50 m/s.; |
|  |  | 4. darba maisījuma degšana, liesmas frontei izplatoties ar ātrumu vairāk par 1000 m/s. |
|  | Par motora indicēto jaudu sauc... | 1. Jaudu, kuru attīsta gāzes motora cilindros; |
|  |  | 2. Jaudu, ko var nomērīt no kloķvārpstas; |
|  |  | 3. Jaudu, kuru attīsta motora darba tilpuma viens litrs; |
|  |  | 4. Jaudu, ko garantē izgatavotāja rūpnīca. |
|  | Jaudu, ko motora cilindros attīsta gāzes, sauc par motora... | 1. litra jaudu; |
|  |  | 2. indicēto jaudu; |
|  |  | 3. nominālo jaudu; |
|  |  | 4. efektīvo jaudu. |
|  | Kāda ir motora mehāniskā lietderības koeficienta vērtība darbojoties brīvgaitā? | 1. η = 0; |
|  |  | 2. η = 0,7-0,85; |
|  |  | 3. η = 1; |
|  |  | 4. η = 0,25-0,7. |
|  | Kāda temperatūra tiek uzskatīta par optimālu darba temperatūru izplūdes gāzu katalītiskajam neitralizatoram (katalizatoram)? | 1. 180-290°C; |
|  |  | 2. 300-850°C; |
|  |  | 3. 50-600°C; |
|  |  | 4. 900-1100°C. |
|  | Kuru no izplūdes gāzu sastāvdaļām iespējams ievērojami samazināt, pielietojot atgāzu recirkulācijas sistēmas? | 1. CO2; |
|  |  | 2. HC; |
|  |  | 3. CO; |
|  |  | 4. NOx |
|  | Kurā motora darbības režīmā ir lietderīgi motorā ieplūstošajam gaisam pievadīt atgāzes (funkcionējot atgāzu recirkulācijas sistēmai)? | 1. Daļējas slodzes režīmā; |
|  |  | 2. Brīvgaitas režīmā; |
|  |  | 3. Paātrinājuma režīmā; |
|  |  | 4. Pilnas slodzes režīmā. |
|  | Kuru no izplūdes gāzu sastāvdaļām iespējams ievērojami samazināt, pielietojot sekundārā gaisa sistēmu? | 1. CO2; |
|  |  | 2. HC; |
|  |  | 3. H2O; |
|  |  | 4. NOx. |

|  | Kāds degmaisījums deg lēnāk? | 1. Normāls degmaisījums; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Liess degmaisījums; |
|  |  | 3. Trekns degmaisījums; |
|  |  | 4. Stehiometrisks degmaisījums. |
|  | Kāds degmaisījums deg ātrāk? | 1. Normāls degmaisījums; |
|  |  | 2. Liess degmaisījums; |
|  |  | 3. Trekns degmaisījums; |
|  |  | 4. Visi deg vienādi. |
|  | Degmaisījums nav "normāls" ja tajā... | 1. Uz 1 kg degvielas ir 14,8 kg gaisa; |
|  |  | 2. Uz 1 gramu degvielas ir 14,8 grami gaisa; |
|  |  | 3. Uz 2 kg degvielas ir 29,6 kg gaisa; |
|  |  | 4. Uz 1litru degvielas ir 14,8 litri gaisa; |
|  | Kā tiek atvērta Motronic barošanas sistēmas degvielas sprausla? | 1. Ar spiedienu, kura lielums ir ne mazāks par 0,5 bar; |
|  |  | 2. Ar spiedienu, kura lielums ir ne mazāks par 1 – 3,5 bar; |
|  |  | 3. Ar termoregulatoru; |
|  |  | 4. Ar elektromagnētu. |
|  | Kāds uzdevums ir skābekļa devējam (lambda zondei)? | 1. Mērīt skābekļa daudzumu izplūdes gāzēs; |
|  |  | 2. Veicināt skābekļa veidošanos ķīmisko reakciju rezultātā; |
|  |  | 3. Novērst lieka skābekļa rašanās iespēju; |
|  |  | 4. Samazināt skābekļa daudzumu izplūdes gāzēs. |
|  | Kāpēc izmanto lambda zondes ar sildītāju? | 1. Lai būtu vieglāk iedarbināt motoru; |
|  |  | 2. Lai paaugstinātu izplūdes gāzu temperatūru; |
|  |  | 3. Lai palielinātu zondes mehānisko izturību, tai strauji uzsilstot; |
|  |  | 4. Lai paātrinātu ķīmiskos procesus uz lambda zondes virsmas. |
|  | Kādu funkciju veic skābekļa devējs? | 1. Informē par gaisa - degvielas attiecību degmaisījumā; |
|  |  | 2. Novērš skābekļa rašanās iespēju izplūdes gāzēs; |
|  |  | 3. Neitralizē svina dioksīdu izplūdes gāzēs; |
|  |  | 4. Neitralizē sēra dioksīdu izplūdes gāzēs. |
|  | Degmaisījuma sastāva korekciju ar cirkonija dioksīda lambda zondes starpniecību veic EVB, mērot zondes... | 1. Induktivitāti; |
|  |  | 2. Strāvu; |
|  |  | 3. Spriegumu; |
|  |  | 4. Magnētisko lauku. |

|  | Kur centrālajās (vienpunkta) benzīnmotoru iesmidzināšanas sistēmās tiek iesmidzināta degviela? | 1. Tieši cilindros; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Ieplūdes kolektorā, pirms ieplūdes vārstiem; |
|  |  | 3. Ieplūdes kolektorā, tieši virs droseļvārsta; |
|  |  | 4. Ieplūdes kolektorā, uzreiz aiz droseļvārsta. |
|  | Kādā veidā tiek izmainīts sekcijsūkņa padotās degvielas daudzums dīzeļmotora darbības laikā? | 1. Pagriežot ap asi plunžerus; |
|  |  | 2. Pārvietojot pa plunžeriem speciālas bīduzmavas; |
|  |  | 3. Izmainot plunžeru gājiena garumu; |
|  |  | 4. Izmainot iesmidzes momentu. |
|  | Kuru no parametriem nepārbauda diagnosticējot dīzeļmotora sprauslas? | 1. Adatas atvēršanās spiedienu; |
|  |  | 2. Izsmidzināšanas leņķi; |
|  |  | 3. Izsmidzināšanas troksni; |
|  |  | 4. Adatas pacelšanās augstumu. |
|  | Kas nosaka degvielas cikla padevi dīzeļmotoram ar sekcijsūkni? | 1. Sprausla; |
|  |  | 2. Zemspiediena vārsts; |
|  |  | 3. Plunžera leņķiskais stāvoklis; |
|  |  | 4. Bīduzmavas aksiālais stāvoklis. |
|  | Kas nosaka padotās degvielas cikla padevi dīzeļmotoram ar sadalītājsūkni (piem., Bosch VE)? | 1. Sprausla; |
|  |  | 2. Zemspiediena vārsts; |
|  |  | 3. Plunžera leņķiskais stāvoklis; |
|  |  | 4. Bīduzmavas aksiālais stāvoklis. |
|  | Mainoties dīzeļmotora kloķvārpstas griešanās frekvencei, degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķa regulators automātiski izmaina... | 1. Padoto degvielas daudzumu; |
|  |  | 2. Degvielas padeves sākuma momentu; |
|  |  | 3. Iesmidzināmās degvielas spiedienu; |
|  |  | 4. Degvielas iesmidzināšanas ilgumu. |
|  | Kā dīzeļmotora sekcijsūknim var izmainīt padodamās degvielas daudzumu? | 1. Mainot izciļņu vārpstas stāvokli; |
|  |  | 2. Izmainot plunžera gājienu; |
|  |  | 3. Izmainot sekciju stāvokli; |
|  |  | 4. Pagriežot plunžeri. |
|  | Kas aizkavē degvielas aizdegšanos dīzeļmotorā? | 1. Augstā sadegšanas temperatūra; |
|  |  | 2. Liesais degmaisījums; |
|  |  | 3. Augstā saspiešanas pakāpe; |
|  |  | 4. Degmaisījuma specifiskais veidošanās process. |
|  | Kāds ir dīzeļmotora sadalītājsūkņa (BOSCH VE) iekšējais spiediens? | 1. Mainīgs no 1,5 līdz 7,5 bar; |
|  |  | 2. Aptuveni 0,8 bar; |
|  |  | 3. Nemainīgs 1,5 bar; |
|  |  | 4. Mainīgs no 100 līdz 200 bar. |
|  | Mainīgs dīzeļmotora sadalītājsūkņa (BOSCH VE) iekšējais spiediens regulē... | 1. Iesmidzināšanas sākuma momentu; |
|  |  | 2. Kloķvārpstas maksimālos apgriezienus; |
|  |  | 3. Plunžera gājienu; |
|  |  | 4. Pārplūdes vārsta atvērumu. |

|  | Kāds cēlonis varētu būt pārāk lielai dīzeļmotora dūmainībai? | 1. Pārāk liels sprauslas atvēršanās spiediens; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Aizsērējis gaisa filtrs; |
|  |  | 3. Sprausla aizveras pārāk ātri; |
|  |  | 4. Sūknis rada pārāk lielu spiedienu. |
|  | Dīzeļmotora kloķvārpsta rotē ar frekvenci 6000 apgr/min. Kāda ir augstspiediena sūkņa vārpstas rotācijas frekvence? | 1. 6000 apgr./min.; |
|  |  | 2. 3000 apgr./min; |
|  |  | 3. 12000 apgr./min; |
|  |  | 4. 1500 apgr./min. |
|  | Ar ko tiek eļļotas un dzesētas dīzeļmotora augstspiediena sūkņa detaļas Common Rail barošanas sistēmās? | 1. Ar gaisu; |
|  |  | 2. Ar dzeses šķidrumu; |
|  |  | 3. Ar degvielu; |
|  |  | 4. Ar motoreļļu. |
|  | Cik liels ir Common Rail sistēmas augstspiediena sūkņa attīstītais maģistrālais spiediens brīvgaitas režīmā? | 1. 80 - 100 bar; |
|  |  | 2. 110 - 150 bar; |
|  |  | 3. virs 200 bar; |
|  |  | 4. 25 - 50 bar. |
|  | EDC augstspiediena sekcijsūkņa degvielas cikla padeves vadība tiek veikta... | 1. Akseleratora pedāļa potenciometra darbības rezultātā; |
|  |  | 2. Ar sliedes palīdzību - pagriežot plunžeri; |
|  |  | 3. Akseleratora pedāļa mehānisma sviru darbības rezultātā; |
|  |  | 4. Ar pagriežamās vārpstas palīdzību. |
|  | EDC augstspiediena sekcijsūknis degvielas iesmidzināšanas sākuma momenta regulēšanu veic ar.. | 1. Ar sliedes palīdzību – pagriežot plunžeri; |
|  |  | 2. Ar pagriežamo vārpstu – pārvietojot uzmavu; |
|  |  | 3. Akseleratora pedāļa potenciometru; |
|  |  | 4. Akseleratora pedāļa mehānisma sviru palīdzību. |
|  | Kas jāievēro EDC augstspiediena sekcijsūkni montējot uz motora? | 1. Pareizs sūkņa vārpstas apgriezienu devēja stāvoklis; |
|  |  | 2. Pareizs sūkņa izciļņu vārpstas stāvoklis; |
|  |  | 3. Pareizs sūkņa apakšējā zobstieņa stāvoklis; |
|  |  | 4. Pareizs sūkņa pagriežamās vārpstas stāvoklis. |
|  | EDC degvielas priekšsildīšanas ierīce nepieciešama, lai... | 1. Ātrāk un vieglāk varētu iedarbināt siltu motoru; |
|  |  | 2. Ātrāk pieaugtu degvielas spiediens augstspiediena plūsmas daļā; |
|  |  | 3. Ātrāk un efektīvāk attīrītu kvēpu filtru; |
|  |  | 4. Ātrāk un efektīvāk degviela sāktu eļļot augstspiediena sūkņa detaļas. |
|  | Kā jāizmaina stāvoklis augstspiediena rotorsūkņa izciļnu gredzenam, palielinot degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķi? | 1. Jāpārvieto aksiālā virzienā; |
|  |  | 2. Jāpārvieto radiālā virzienā; |
|  |  | 3. Jāpagriež sūkņa vārpstas rotācijas virzienā; |
|  |  | 4. Jāpagriež pretēji sūkņa vārpstas rotācijas virzienam . |

|  | Kur tiek montēts dīzeļmotora „sūknis – sprausla”? | 1. Cilindru galvā; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Cilindru blokā; |
|  |  | 3. Blokkarterī; |
|  |  | 4. Karterī. |
|  | Kas dīzeļmotora sistēmā „sūknis – sprausla” nosaka iesmidzināmās degvielas daudzumu? | 1. Solenoīda vārsta laiks aizvērtā stāvoklī; |
|  |  | 2. Solenoīda vārsta laiks atvērtā stāvoklī; |
|  |  | 3. Solenoīda vārsta aizvēršanās moments; |
|  |  | 4. Solenoīda vārsta regulējums. |
|  | Kādas priekšrocības dīzeļmotora sistēmā „sūknis – sprausla” ir divpakāpju degvielas iesmidzināšanai? | 1. Nav nepieciešamas zemspiediena sūknis; |
|  |  | 2. Nav nepieciešams izplūdes gāzu cieto daļiņu uztvērējs; |
|  |  | 3. Samazinās motora darbības troksnis; |
|  |  | 4. Vienkāršāka cilindru galvas izgatavošanas tehnoloģija. |
|  | Dīzeļmotora sūkņa automātiskais visrežīmu regulators nodrošina… | 1. Minimālo degvielas patēriņu; |
|  |  | 2. Vadītāja uzdoto kloķvārpstas rotācijas frekvenci pie mainīgām motora slodzēm; |
|  |  | 3. Nominālas jaudas palinājumu |
|  |  | 4. Konstantu motora temperatūru. |
|  | Spiediena regulators ar retinājuma vadību benzīna maģistrālē uztur ... | 1. Nemainīgu degvielas spiedienu sprauslās. |
|  |  | 2. Nemainīgus motora brīvgaitas apgriezienus. |
|  |  | 3. Nemainīgu gaisa spiedienu ieplūdes kolektorā. |
|  |  | 4. Nemainīgu spiedienu starpību starp degvielu maģistrālē un retinājumu ieplūdes kolektorā. |
|  | Kāpēc virzuļa galvas diametrs ir mazāks par vadotnes diametru? | 1. Lai vieglāk būtu montēt un demontēt virzuļa gredzenus pareizā secībā; |
|  |  | 2. Lai iesilušā motorā nenotiktu ieķīlēšanās starp virzuli un darba virsmu; |
|  |  | 3. Lai ievērojami samazinātu virzuļa svaru; |
|  |  | 4. Lai samazinātu virzuļa inerces spēku. |
|  | Kāda tipa iekšdedzes motoriem uz viena kloķvārpstas kakliņa var tikt montēti divi klaņi? | 1. Rotormotoriem (Vankeļa motoriem); |
|  |  | 2. Rindas motoriem; |
|  |  | 3. V-veida motoriem; |
|  |  | 4. Boksera motoriem. |

|  | Kāpēc dažiem kompresijas gredzeniem ir izveidota šāda forma? | 1. Eļļas noņemšanai; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Dzesēšanai; |
|  |  | 3. Svara samazināšanai; |
|  |  | 4. Piespiešanas spēka palielināšanai. |
|  | Kāpēc intensīvāk dilst motora cilindra augšējā daļa? | 1. Cilindra augšējā daļā iztvaiko degmaisījums; |
|  |  | 2. Cilindra augšējā daļa ir visaukstākā; |
|  |  | 3. Cilindra augšējā daļā virzulis pārvietojas ar mainīgu paātrinājumu; |
|  |  | 4. Cilindra augšējā daļā ir slikti eļļošanas apstākļi. |
|  | Kā tiek veikta kloķvārpstas balansēšana? | 1. Ar spararatu; |
|  |  | 2. Ar balansvārpstām; |
|  |  | 3. Ar materiāla noņemšanu; |
|  |  | 4. Piemeklējot attiecīga svara virzuļus. |
|  | Kādā gadījumā savienojums “virzulis – gredzens” sūknē eļļu? | 1. Ja šī savienojuma aksiālā spēle ir par mazu; |
|  |  | 2. Ja šī savienojuma aksiālā spēle ir par lielu; |
|  |  | 3. Ja šī savienojuma radiālā spēle ir par mazu; |
|  |  | 4. Ja šī savienojuma radiālā spēle ir par lielu. |
|  | Kāda priekšrocība ir slapjo motora cilindru čaulu pielietojumam? | 1. Iespējams mainīt kompresijas pakāpi; |
|  |  | 2. Labāka cilindru dzesēšana; |
|  |  | 3. Ievērojami samazinās motora svars; |
|  |  | 4. Ievērojami samazinās motora darba temperatūra. |
|  | Kā motora kompresijas pakāpi ietekmē galvas blīves biezums? | 1. Jo tā biezāka, jo lielāka kompresijas pakāpe; |
|  |  | 2. Jo tā plānāka, jo mazāka kompresijas pakāpe; |
|  |  | 3. Jo tā biezāka, jo mazāka kompresijas pakāpe; |
|  |  | 4. Kompresijas pakāpi galvas blīves biezums neietekmē. |
|  | Cik liels ir motora kloķvārpstas kloķa rādiuss, ja tā paša motora virzuļa gājiens ir 80mm? | 1. 20 mm; |
|  |  | 2. 40 mm; |
|  |  | 3. 80 mm; |
|  |  | 4. 160 mm. |
| . | Par cik grādiem pagriežas četrtaktu viencilindra motora kloķvārpsta viena darbības cikla laikā ? | 1. 900; |
|  |  | 2. 1800; |
|  |  | 3. 3600; |
|  |  | 4. 7200. |

|  | Iekšdedzes motorā kloķvārpstas spēka momentu sauc par … | 1. Zirgspēku; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Griezes momentu; |
|  |  | 3. Inerces spēku; |
|  |  | 4. Paātrinājumu. |
|  | Kuras motora sastāvdaļa (-as) tiek eļļotas ar nefiltrētu eļļu? | 1. Eļļas sūknis; |
|  |  | 2. Vārstu piedziņas sviras; |
|  |  | 3. Kloķvārpstas pamatgultņi; |
|  |  | 4. Klaņu gultņi. |
|  | Visefektīvākā motora darbība ir novērojama kloķvārpstas apgriezienu robežās starp... | 1. Minimālo īpatnējo degvielas patēriņu un efektīvo jaudu; |
|  |  | 2. Lielāko griezes momentu un maksimālo īpatnējo degvielas patēriņu; |
|  |  | 3. Lielāko griezes momentu un maksimālo jaudu; |
|  |  | 4. Minimālo jaudu un maksimālo jaudu. |
|  | Sešcilindru motora sadales vārpstas viena apgrieziena laikā, katrs virzulis veic... | 1. 2 gājienus; |
|  |  | 2. 1 gājienu; |
|  |  | 3. 4 gājienus; |
|  |  | 4. 6 gājienus. |
|  | Kura kloķa – klaņa mehānisma detaļa pārvērš taisnvirziena kustību kloķvārpstas rotācijā? | 1. Kardāns |
|  |  | 2. Klaņa šāles |
|  |  | 3. Klanis |
|  |  | 4. Virzulis |
|  | Kāda ir eļļas plūsmas shēma motoru pilnplūsmas eļļošanas sistēmās ? | 1. Filtrs, sūknis, berzes virsmas, eļļas karteris; |
|  |  | 2. Sūknis, filtrs, berzes virsmas, eļļas karteris; |
|  |  | 3. Filtrs, berzes virsmas, sūknis, eļļas karteris; |
|  |  | 4. Sūknis, berzes virsmas, filtrs, eļļas karteris. |
|  | Kāda ir priekšrocība zobratu eļļas sūkņiem ar iekšējo sazobi? | 1. Vieglāka sūkņa noņemšana; |
|  |  | 2. Vienkāršāka griezes momenta pievadīšana; |
|  |  | 3. Sūknis neizdilst; |
|  |  | 4. Nodrošina lielāku spiedienu eļļošanas sistēmā. |
|  | Kurš no vārstiem ierobežo eļļas sūkņa maksimāli attīstīto spiedienu? | 1. Redukcijas vārsts; |
|  |  | 2. Pārplūdes vārsts; |
|  |  | 3. Pretvārsts; |
|  |  | 4. Termovārsts. |

|  | Kāds vārsts novērš eļļas iztecēšanu no filtra, motoram nedarbojoties? | 1. Pretvārsts; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Noslēdzējvārsts |
|  |  | 3. Termovārsts; |
|  |  | 4. Pārplūdes vārsts. |
|  | Kad jānomaina eļļas filtru? | 1.Tehniskajā apkopē, nomainot eļļu; |
|  |  | 2. Reizi trijos gados; |
|  |  | 3. Katrā otrajā tehniskajā apkopē, nomainot eļļu; |
|  |  | 4. Reizi gadā. |
|  | Ko nozīmē, ja eļļa motorā ir saputojusies un kļuvusi bāla? | 1. Eļļas piedevas zaudējušas savas īpašības; |
|  |  | 2. Eļļā iekļuvis dzeses šķidrums; |
|  |  | 3. Eļļa nav savlaicīgi nomainīta; |
|  |  | 4. Izplūdes gāzu klātbūtne eļļā. |
|  | Kādam nolūkam kalpo pārplūdes vārsts? | 1. Regulē spiedienu eļļošanas sistēmā; |
|  |  | 2. Regulē eļļas līmeni karterī; |
|  |  | 3. Nodrošina eļļas cirkulāciju, ja filtram ir liela pretestība; |
|  |  | 4. Regulē eļļas atplūdi no sūkņa uz karteri. |
|  | Kam domāts atdalītājs starp blokkarteri un karteri eļļošanas sistēmā? | 1. Lai kontrolētu eļļas līmeni; |
|  |  | 2. Lai novērstu eļļas saputošanu; |
|  |  | 3. Lai pasargātu eļļu no sakaršanas; |
|  |  | 4. Lai pasargātu eļļu no nosēdumiem. |
|  | Kur atrodas eļļas uztvērējs? | 1. Eļļas maģistrālē; |
|  |  | 2. Eļļas filtrā; |
|  |  | 3. Eļļas karterī; |
|  |  | 4. Blokkarterī. |

|  | Kāpēc motoriem veido slēgtās dzesēšanas sistēmās? | 1. Lai paaugstinātu termostata darbības precizitāti; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Lai paaugstinātu termostata darbības ātrumu; |
|  |  | 3. Lai paaugstinātu dzesējošā šķidruma vārīšanās temperatūru; |
|  |  | 4. Lai izveidotu paaugstinātu turbulento plūsmu. |
|  | Līdz kādai temperatūrai var sasilt šķidrums motora dzeses sistēmā? | 1. Līdz 70°C; |
|  |  | 2. Līdz 100°C; |
|  |  | 3. Līdz 120 °K; |
|  |  | 4. Līdz 393 °K. |
|  | Kurā no atbildēm pareizi nosauktas dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas caur kurām cirkulē dzeses šķidrums, ja apkārtējās vides temperatūra ir - 5°C, bet šķidruma temperatūra, izplūstot no motora bloka galvas, ir 70°C? | 1. Motora bloks, bloka galva, termostats, šķidruma sīknis; |
|  |  | 2. Motra bloka galva, salona apsildes radiators, dzeses šķidruma sūknis, motora bloks; |
|  |  | 3. Motora bloka galva, dzeses sistēmas radiators, motora bloks, salona apsildes radiators; |
|  |  | 4. Motora bloka galva, dzeses sitēmas radiators, termostats, dzeses šķidruma sūknis, motora bloks. |
| 75. | Kas atver dzeses sistēmas termostata vārstu? | 1. Spiediens dzesēšanas sistēmā; |
|  |  | 2. Retinājums dzesēšanas sistēmā; |
|  |  | 3. Speciāls cietvielu pildījums; |
|  |  | 4. Atspere temperatūras ietekmē. |
| 76. | Kura ierīce paātrina auksta motora iesilšanu un automātiski uztur optimālo dzeses šķidruma temperatūru? | 1. Radiators; |
|  |  | 2. Dzeses šķidruma sūknis; |
|  |  | 3. Ventilators; |
|  |  | 4. Termostats. |
|  | Cietā pildījuma termostata elements ir piepildīts ar… | 1. Cerezīnu; |
|  |  | 2. Naftalīnu; |
|  |  | 3. Hinolīnu; |
|  |  | 4. Parafīnu. |
|  | Vai drīkst aizvietot izgatavotāja rekomendēto dzesēšanas šķidrumu ar citu? | 1. Drīkst jebkurā gadījumā; |
|  |  | 2. Drīkst tikai vasaras laikā; |
|  |  | 3. Drīkst tikai kopā ar termostatu; |
|  |  | 4. Drīkst tikai tad, ja tas norādīts tehniskajā dokumentācijā |
|  | Kas ir dzeses modulis? | 1. Automātisks ventilatora ieslēgšanās mehānisms; |
|  |  | 2. Vairāku dzesētāju apvienojums viena elementā; |
|  |  | 3. Automātiskā klimata kontrole; |
|  |  | 4. Šķidruma un gaisa dzesēšanas sistēmu apvienojums. |
|  | Kas nodrošina optimālo dzesēšanas temperatūru? | 1. Termostats, ventilators un radiators; |
|  |  | 2. Tikai termostats; |
|  |  | 3. Tikai ventilators; |
|  |  | 4. Tikai radiators. |