|  | Kā sauc nesošās virsbūves garenvirziena pastiprinājuma detaļas? | 1. Torsioni; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Traverses; |
|  |  | 3. Lonžeroni; |
|  |  | 4. Balsteņi. |
|  | Kā tiek izgatavoti kravas automobiļu rāmju lonžeroni? | 1. Atlejot no pelēkā čuguna; |
|  |  | 2. Vēlmējot no tērauda lietņa ar dubultu T profilu; |
|  |  | 3. Štancējot no lokšņu tērauda ar mainīga platuma U profilu; |
|  |  | 4. Metinot no tērauda sloksnēm. |
|  | Kā sastiprina kravas automobiļu rāmju traverses un agregātu balsteņus ar lonžeroniem? | 1. Metinot ogļskābās gāzes vidē; |
|  |  | 2. Metinot ar elektroloka metināšanu; |
|  |  | 3. Kniedējot kniedes karsē ar augstfrekvences strāvu; |
|  |  | 4. Kniedējot bez kniežu karsēšanas. |
|  | Kurš no vieglā automobiļa ekspluatācijas rādītājiem nav atkarīgs no tā virsbūves izgatavošanā izmantotā materiāla? | 1. Pasīvā drošība; |
|  |  | 2. Degvielas patēriņš; |
|  |  | 3. Aktīvā drošība; |
|  |  | 4. Antikorozijas īpašības. |
|  | Kā sauc rāmja šķērsvirziena stiprinājuma elementus? | 1.Torsioni; |
|  |  | 2.Traverses; |
|  |  | 3.Lonžeroni; |
|  |  | 4.Balsteņi. |
|  | Kas veidojas kopā sametinot automobiļa grīdu, vertikālās statnes, jumtu ar logu rāmjiem, lonžeronus un traversas? | 1. Deformācijas zona; |
|  |  | 2. Paaugstinātā virsbūve; |
|  |  | 3. Drošības kapsula; |
|  |  | 4. Papildrāmis. |
|  | Kas attēlots zīmējumā? | 1. Bagāžnieka fiksācijas mehānisms |
|  |  | 2. Jumta lūkas fiksācijas mehānisms |
|  |  | 3. Motora pārsega fiksācijas mehānisms |
|  |  | 4. Durvju fiksācijas mehānisms |

|  | Ko riepas apzīmējumā 165/70 R 13 82 H nozīmē pasvītrotie cipari? | 1. Riepas profila platums – 70 mm; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Riepas profila augstums – 70 mm; |
|  |  | 3. Riepas slodzes indekss – 70 (atšifrējums speciālās tabulās); |
|  |  | 4. Riepas profila augstums – 70% no platuma. |
|  | Ko nozīmē riteņu savirze (savērsums) " - 2" mm? | 1. Attālumu starpība starp riteņiem aizmugurē un priekšpusē ir 2 mm; |
|  |  | 2. Attālumu starpība starp riteņiem augšpusē un apakšpusē ir 2 mm; |
|  |  | 3. Attālumu starpība starp priekšējiem riteņiem un aizmugurējiem riteņiem ir 2 mm; |
|  |  | 4. Attālumu starpība starp riteņiem priekšpusē un centrā (uz rotācijas ass) ir 2 mm. |
|  | Ko nozīmē apzīmējums “T” uz riepas? | 1. Slodzes indekss; |
|  |  | 2. Ātruma indekss; |
|  |  | 3. Ziemas riepa; |
|  |  | 4. Ekspluatācijas temperatūra. |
|  | Riepas apzīmējums ir 185/70 R 13 80 Q. Ko nozīmē "80" un "Q"? | 1. 80: augstuma un platuma attiecība 0,80; Q: augsti kvalitatīvs izstrādājums; |
|  |  | 2. 80: riepas kravnesība 450kg; Q: pieļaujamais maks. ātrums 160km/h; |
|  |  | 3. 80: riepas kravnesība 800kg; Q: šķērsgriezuma forma; |
|  |  | 4. 80: augstuma un platuma attiecība 0,80; Q: pieļaujamais maks. ātrums 160 km/h. |
|  | Vienādu modeļu automobiļiem bieži mēdz uzstādīt riteņus, kuriem ir dažādi riepu izmēri, piemēram, 195/50 R 15 H un 175/70 R 13 V. Pirmā veida riteņus parasti uzstāda automobiļiem, kuriem ir lielāka motora jauda. Kādas priekšrocības sniedz šī veida riteņu izmantošana? | 1. Iespējams uzstādīt lielāka diametra bremžu diskus; |
|  |  | 2. Iespējams braukt ar lielāku maksimālo ātrumu; |
|  |  | 3. Lielāka drošība – mazāk iespēju, ka sāksies akvaplanēšana (saķeres zudums starp riepu un ceļu riepai sākot “peldēt”); |
|  |  | 4. Šādu riteņu riepas labāk amortizē ceļa negludumus. |
|  | Ko riteņa diska apzīmējumā norāda burti ET? | 1. Diska materiālu; |
|  |  | 2. Diska platumu; |
|  |  | 3. Diska borta augstumu; |
|  |  | 4. Diska nesimetriskums (iznesums). |
|  | Kādas garuma mērvienības parasti izmanto riepu marķēšanā? | 1. Centimetrus un milimetrus; |
|  |  | 2. Milimetrus un collas; |
|  |  | 3. Decimetrus un collas; |
|  |  | 4. Collas un centimetrus. |

|  | Apzīmējums 200/50 R16 norāda, ka riepas profila platums ir 200mm, bet augstums... | 1. 50 mm; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. 100 mm; |
|  |  | 3. 150 mm; |
|  |  | 4. 200 mm. |
|  | Kurš no priekšējo riteņu nostatījuma rādītājiem nodrošina riteņu patstāvīgu atgriešanos taisnvirziena kustībā? | 1. Savirze; |
|  |  | 2. Pozitīvs grozāmass garensagāzums; |
|  |  | 3. Riteņu pozitīvs sāngāzums; |
|  |  | 4. Riteņu pagriešanās leņķu starpība. |
| . | Kāds ir sailentbukses (sailentbloku) darbības princips? | 1. Detaļa pret detaļu tajā pagriežas izslīdot; |
|  |  | 2. Detaļa pret detaļu tajā nepagriežas; |
|  |  | 3. Detaļa pret detaļu tajā pagriežas savērpjoties gumijai; |
|  |  | 4. Detaļa pret detaļu tajā pagriežas ar adatgultņu starpniecību. |
|  | Kas ir hidrauliskā amortizatora darbības pamatā? | 1. Amortizatoru atsperes spēks; |
|  |  | 2. Gaisa plūsmas pretestība, kas rodas eļļai plūstot pa šauriem kanāliem. |
|  |  | 3. Spēks, kas nepieciešams gāzes saspiešanai amortizatorā; |
|  |  | 4. Eļļas plūsmas pretestība, kas rodas tai plūstot pa kanāliem un spraugām ar mazu šķēsgriezumu. |
|  | Kuri no elastīgajiem elementiem parasti tiek slogoti tikai vērpē? | 1. Puseliptiskās lapu atsperes; |
|  |  | 2. Spirālatsperes; |
|  |  | 3. Torsionu atsperes; |
|  |  | 4. Šķīvveida atsperes. |
|  | Kādas sekas var būt, ja ir bojāts amortizators? | 1. Samazinās saķere starp riteni un ceļu; |
|  |  | 2. Palielinās klīrenss; |
|  |  | 3. Samazinās atsperes gājiens; |
|  |  | 4. Atsperes darbība paliek “cietāka”. |
|  | Ko nodrošina riteņu izgāzums? | 1. Riteņu dinamisko stabilizāciju; |
|  |  | 2. Riteņu statisko stabilizāciju; |
|  |  | 3. Riteņu taisnvirziena stāvokli bremzēšanas laikā; |
|  |  | 4. Samazina rumbas ārejā gultņa noslodzi. |

|  | Kāds ir minimālais vārstu skaits divpusējās darbības hidrauliskajos amortizatoros? | 1. Viens; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Divi; |
|  |  | 3. Trīs; |
|  |  | 4. Četri. |
|  | Kāpēc hidrauliskajos amortizatoros dažkārt palielina iekšējo spiedienu, iepildot tajos saspiestu gāzi? | 1. Lai uzlabotu amortizatora dzesēšanu; |
|  |  | 2. Lai palielinātu amortizatora darba gājienu; |
|  |  | 3. Lai samazinātu kavitāciju; |
|  |  | 4. Lai samazinātu inerces spēkus. |
|  | Automobiļa balstiekārtās dažkārt izmanto atsperes ar mainīgu vijumu diametru vai soli, lai... | 1. Saspiešanas spēks mainītos lineāri; |
|  |  | 2. Saspiešanas spēks mainītos nelineāri; |
|  |  | 3. Saspiešanas spēks nemainītos; |
|  |  | 4. Saspiešanas spēks mainītos vienmērīgāk. |
|  | Par sekvenciālās vadības pārnesumu kārbu sauc agregātu, kur pārnesumi tiek slēgti... | 1. Elektriski; |
|  |  | 2. Pneimatiski; |
|  |  | 3. Hidrauliski; |
|  |  | 4. Secīgi. |
|  | Ko nozīmē burti LSD diferenciāļa apzīmējumā? | 1. Konisko zobratu diferenciālis; |
|  |  | 2. Cilindrisko zobratu diferenciālis; |
|  |  | 3. Nesimetriskais diferenciālis; |
|  |  | 4. Ierobežotas slīdes diferenciālis. |
|  | Ko nodrošina grozāmass pulkas (grozāmstatnes) atgāzums (garengāzums)? | 1. Samazina slodzi uz riteņiem; |
|  |  | 2. Atslogo priekšējo riteņu gultņus; |
|  |  | 3. Stabilizē riteņus taisnvirziena kustībai; |
|  |  | 4. Radiālo riepu izmantošanu. |
|  | Kas ir automobiļa priekšējā pārkare? | 1. Attālums no priekšējās ass līdz priekšējam aizsargstienim |
|  |  | 2. Attālums starp riteņiem |
|  |  | 3. Attālums no priekšpuses līdz aizmugurei |
|  |  | 4. Attālums starp aizsargstieņiem |

|  | Sajūgs neizslēdzas, ja... | 1. Pedālim nav brīvgājiena; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Hidrauliskajā pārvadā iekļuvis gaiss; |
|  |  | 3. Saeļļojies dzītais disks; |
|  |  | 4. Atslābušas dzītā diska atsperes. |
|  | Kāpēc sajūga dzītā diska berzes uzliku darba virsmās izveido rievas? | 1. Nodrošina straujāku un ciešāku disku savienojumu ieslēgšanās brīdī; |
|  |  | 2. Veicina laidenāku disku saslēgšanos uzsākot kustību; |
|  |  | 3. Nodrošina berzes virsmu ventilāciju un berzes produktu novadīšanu; |
|  |  | 4. Samazina berzes virsmas, tās mazāk sakarst saslēgšanās laikā. |
|  | Cik lielam ir jābūt sajūga izspiedējsviras brīvgājienam automobiļiem, kuriem tas ir regulējams? | 1. 1-2cm; |
|  |  | 2. 1-3mm; |
|  |  | 3. 9-10mm; |
|  |  | 4. 6-8cm. |
|  | Ko nozīmē jēdziens “slapjais sajūgs”? | 1. Sausais sajūgs ar saeļļotām uzlikām; |
|  |  | 2. Sajūgs, kurš darbojas hidrauliski; |
|  |  | 3. Sajūgs, kurš darbojas eļļā; |
|  |  | 4. Sajūgs, kurš tiek dzesēts ar dzesēšanas šķidrumu. |
|  | Kurām detaļām jāgriežas trīsvārpstu pārnesumkārbā, ja motors darbojas, sajūgs ieslēgts, bet automobilis stāv uz vietas? | 1. Primārā vārpsta, starpvārpsta, atpakaļgaitas zobrats; |
|  |  | 2. Primārā vārpsta, sekundārā vārpsta, zobrati uz sekundārās vārpstas; |
|  |  | 3. Primārā vārpsta, sekundārā vārpsta, starpvārpsta; |
|  |  | 4. Primārā vārpsta, starpvārpsta, zobrati uz sekundārās vārpstas. |
|  | Caur cik zobratiem tiek pārvadīts griezes moments trīsvārpstu pārnesumkārbā, ja ieslēgts pirmais pārnesums? | 1. Caur diviem; |
|  |  | 2. Caur četriem; |
|  |  | 3. Caur pieciem; |
|  |  | 4. Caur vienu. |
|  | Caur cik zobratiem tiek pārvadīts griezes moments divvārpstu pārnesumkārbā, ja ieslēgts pirmais pārnesums? | 1. Caur diviem; |
|  |  | 2. Caur četriem; |
|  |  | 3. Caur pieciem; |
|  |  | 4. Caur vienu. |
|  | Kura no konstrukcijām nodrošina lielāko parvadāmo griezes momentu? | 1.Stingrākas sajūga diska torsionatsperes, mazāks uzliku vidējais diametrs; |
|  |  | 2. Vairāki sajūga diski, mazāks to piespiedējspēks; |
|  |  | 3. Lielāks uzliku vidējais diametrs, lielāks to piespiedējspēks; |
|  |  | 4. Stingrākas sajūga diska torsionatsperes, lielāks vidējais uzliku diametrs. |

|  | Lai ieslēgtu 5.pārnesumu… | 1. Detaļa S1 jāpavirza pa labi; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Detaļa S3 jāpavirza pa kreisi; |
|  |  | 3. Detaļa S2 jāpavirza pa kreisi; |
|  |  | 4. Detaļa S2 jāpavirza pa labi. |
|  | Kādus pārnesumus var ieslēgt ar detaļu S2? | 1. 5.pārnesumu; |
|  |  | 2. 3.pārnesumu un atpakaļgaitu; |
|  |  | 3. 3.un 4.pārnesumu; |
|  |  | 4. 1.un 2.pārnesumu. |
|  | Ar kuriem zobratiem tiek pārvadīts griezes moments 3.pārnesumā? | 1. Z5 un Z6; |
|  |  | 2. Z9 un Z10; |
|  |  | 3. Z3 un Z4; |
|  |  | 4. Z6 un Z7. |

|  | Ar kuriem zobratiem tiek pārvadīts griezes moments 2.pārnesumā? | 1. Z5 un Z6; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Z9 un Z10; |
|  |  | 3. Z3 un Z4; |
|  |  | 4. Z6 un Z7. |
|  | Ar kuriem zobratiem tiek pārvadīts griezes moments 1.pārnesumā? | 1. Z1, Z2, Z3, Z4 |
|  |  | 2. Z1, Z2, Z5, Z6 |
|  |  | 3. Z2, Z3, Z4, Z5 |
|  |  | 4. Z10, Z9, Z2, Z1 |
|  | Ar kuriem zobratiem tiek pārvadīts griezes moments 2.pārnesumā? | 1. Z1, Z2, Z3, Z4 |
|  |  | 2. Z1, Z2, Z5, Z6 |
|  |  | 3. Z2, Z3, Z4, Z5 |
|  |  | 4. Z10, Z9, Z2, Z1 |

|  | Kāds uzdevums ir atslēgām pārnesumu kārbas vadības mehānismā? | 1. Nodrošināt pārnesumu vieglu pārslēgšana; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Nepieļaut pārnesumu pašieslēgšanos un pašizslēgšanos; |
|  |  | 3. Nepieļaut vairāku pārnesumu vienlaicīgu ieslēgšanos; |
|  |  | 4. Nodrošināt atpakaļgaitas precīzu ieslēgšanu. |
|  | Kā konisko zobratu diferenciālis sadala griezes momentu, ja vienam ritenim saķeres spēks ir 2 reizes mazāks kā otram? | 1. 0.25 : 0.75; |
|  |  | 2. 0.75 : 0.25; |
|  |  | 3. 0.50 : 0.50; |
|  |  | 4. 0,25 : 0,50. |
|  | Kāds bojājums nerada pastiprinātu troksni galvenā pārvada darbībā? | 1. Nepareiza zobratu sazobe; |
|  |  | 2. Galvenā pārvada gultņu bojājums; |
|  |  | 3. Nepareizs gultņu regulējums; |
|  |  | 4. Pusass gultņa bojājums. |
|  | Kāda veida šarnīrus nelieto priekšējām pusasīm? | 1. Sinhronos; |
|  |  | 2. Asinhronos; |
|  |  | 3. Vienāda leņķiskā ātruma; |
|  |  | 4. Elastīgos šarnīrus. |
|  | Pilnīgi atslogotās pusasis tiek slogotas... | 1. Vērpē; |
|  |  | 2. Liecē; |
|  |  | 3. Stiepē; |
|  |  | 4. Cirpē. |
|  | Galvenā pārvada dzenošais un dzītais zobrats ir jāmaina pa pāriem tāpēc, ka... | 1. Tikai tad būs iespējams veikt sazobes pārbaudi ar papīru vai smēru; |
|  |  | 2. Tikai tad būs iespējams iegūt pareizu attālumu starp dzenošā un dzītā zobrata asīm; |
|  |  | 3. Ražotājs tos ir izgatavojis pieskaņojot vienu otram; |
|  |  | 4. Tad nevajadzēs balansēt galveno pārvadu. |
|  | Braucot ar automobili pagriezienā diferenciālī attiecībā pret tā korpusu griežas... | 1. Zobrats, kurš piedzen pagrieziena ārējo riteni; |
|  |  | 2. Visi zobrati; |
|  |  | 3. Zobrati, kuros ir pusasis (saules zobrati); |
|  |  | 4. Zobrati, kuros nav pusasis (satelītzobrati). |
|  | Konisko zobratu diferenciālis dod iespēju automobiļa dzenošajiem riteņiem griezties ar dažādu ātrumu. Kā tiek dalīts griezes moments? | 1. Pagrieziena iekšējam ritenim griezes moments ir lielāks; |
|  |  | 2. Abiem riteņiem griezes momenti ir vienādi; |
|  |  | 3. Pagrieziena iekšējam ritenim griezes moments ir mazāks; |
|  |  | 4. Pagrieziena ārējam ritenim griezes moments būtiski samazinās. |

|  | Kurš no apgalvojumiem sarunā par zobratu pārvadu ir pareizs? | 1. Jo lielāks pārnesumskaitlis, jo atrāk rotē dzītā vārpsta |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Jo mazāks pārnesumskaitlis, jo ātrāk rotē dzītā vārpsta; |
|  |  | 3. Jo lielāks pārnesumskaitlis, jo mazāks dzītās vārpstas griezes moments; |
|  |  | 4. Jo mazāks pārnesumskaitlis, jo lielāks dzītās vārpstas griezes moments. |
|  | Kā rēķina pārnesumkārbas pārnesumskaitli? | 1. Dala dzenošā zobrata zobu skaitu ar dzītā zobrata zobu skaitu; |
|  |  | 2. Dala dzītās vārpstas apgriezienu skaitu ar dzenošās vārpstas apgriezienu skaitu; |
|  |  | 3. Dala dzenošā zobrata zobu skaitu ar dzītās vārpstas apgriezienu skaitu; |
|  |  | 4. Dala dzenošās vārpstas apgriezienu skaitu ar dzītās vārpstas apgriezienu skaitu. |
|  | Automobilis ar automātisko pārnesumkārbu spēj braukt tikai atpakaļgaitā un vienā pārnesumā uz priekšu. Kāds ir iespējamais iemesls? | 1. Nebloķējas hidrotransformators; |
|  |  | 2. Sistēmas spiediens ir pārāk augsts, kā rezultātā nedarbojas daudzdisku sajūgi; |
|  |  | 3. Sistēma darbojas avārijas režīmā, elektriska bojājuma rezultātā; |
|  |  | 4. Pārtrūkusi trose starp selektora sviru un galveno plūsmdali. |
|  | Ar kuriem zobratiem tiek pārvadīts griezes moments 3.pārnesumā? | 1. Z5 un Z6 |
|  |  | 2. Z9 un Z10 |
|  |  | 3. Z3 un Z4 |
|  |  | 4. Z6 un Z7 |
|  | Kura no minētajām gāzēm tiek izmantota gāzes amortizatoros? | 1. slāpeklis |
|  |  | 2. skābeklis |
|  |  | 3. argons |
|  |  | 4. hēlijs |

|  | Kas automobiļa stūres iekārtā nodrošina vadošo riteņu pagriešanu dažādā leņķī (pagrieziena iekšējais ritenis pagriežas vairāk nekā ārējais)? | 1. Stūres mehānisma konstrukcija; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Priekšējo riteņu gultņu regulējums; |
|  |  | 3. Stūres hidrauliskais pastiprinātājs; |
|  |  | 4. Stūres pārvada trapecveida konstrukcija. |
|  | Vai automobiļa stūres iekārtai ar gliemežpārvada mehānismu ir defekti un kādi, ja taisnvirziena kustībā stūrei brīvgājiena nav, bet sagrieztai stūrei ir? | 1. Ir defekti, izdilis stūres mehānisms; |
|  |  | 2. Ir defekti, izdiluši stūres pievada šarnīri; |
|  |  | 3. Ir defekti, izdiluši priekšējo pusasu sinhronie šarnīri; |
|  |  | 4. Nav defektu, tā ir konstruktīvā īpatnība. |
|  | Kāda nozīme ir stūres pārvada trapecei? | 1. Samazina slodzi uz riteņiem pagriezienā; |
|  |  | 2. Nodrošina riteņu atgriešanos stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai; |
|  |  | 3. Samazina riteņu pagriešanas spēku; |
|  |  | 4.Pagriež riteņus par dažādiem leņķiem un nodrošina to velšanos bez sānslīdes. |
|  | Kāpēc stūres mehānismā gliemezim ir jābūt globoidālam? | 1. Lai nodrošinātu tā pareizu sazobi ar rullīti; |
|  |  | 2. Lai sasniegtu nepieciešamo pārnesumu attiecību; |
|  |  | 3. Lai atvieglotu stūres pagriešanu; |
|  |  | 4. Lai varētu pielietot hidraulisko stūres pastiprinātāju. |
|  | Ko stūres mehānismā ar gliemežpārvadu izsaka pārnesumskaitlis? | 1. Stūres gliemeža un rullīša apgriezienu skaita attiecību; |
|  |  | 2. Stūres sviras un stūres rata pagrieziena leņķu attiecību; |
|  |  | 3. Stūres gliemeža un rullīša zobu skaita attiecību; |
|  |  | 4. Stūres gliemeža un gliemežrata zobu skaita attiecību. |
|  | Kāpēc dažiem stūres mehānisma zobstieņiem ir mainīgs zobu solis? | 1. Lai kompensētu ekspluatācijas laikā radušos izdilumus; |
|  |  | 2. Lai samazinātu stūres pagriešanas spēku zobstieņa galējos stāvokļos; |
|  |  | 3. Lai paaugstinātu automobiļa vadīšanas precizitāti taisnvirziena kustībā; |
|  |  | 4. Lai paaugstinātu automobiļa vadīšanas precizitāti zobstieņa galējos stāvokļos. |
|  | Vai drīkst samaisīt kopā zaļu un sarkanu stūres pastiprinātāja šķidrumu? | 1. Drīkst |
|  |  | 2. Nedrīkst |
|  |  | 3. Drīkst attiecībā 1:4 |
|  |  | 4. Tikai, ja viens ražotājs |

|  | Vai tehniskiem noteikumiem neatbilstošs spiediens riepās ietekmē riteņu ģeometrijas pārbaudes rezultātus? | 1. Neietekmē |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Ietekmē tikai tad, ja pārbaudi veic pēc gaitas iekārtas remonta |
|  |  | 3. Ietekmē |
|  |  | 4.Ietekmē tikai tad, ja riepu profila platums lielāks par augstumu. |
|  | ASF sistēma stūres iekārtas pārnesuma skaitli... | 1. Nemaina |
|  |  | 2. Izmaina ļoti plašā diapazonā |
|  |  | 3. Izmaina šaurā diapazonā |
|  |  | 4. Salīdzina ar pārnesuma leņķi |
|  | Kādam nolūkam nepieciešamas teleskopiskais savienojums stūres vārpstai? | 1. Stūres mehānisma piestiprināšanai |
|  |  | 2. Stūres rata nostiprināšanai |
|  |  | 3. Aktīvajai drošībai |
|  |  | 4. Pasīvajai drošībai |
|  | Kas stūres iekārtai ar hidraulisko pastiprinātāju ieslēdz pastiprinātāju? | 1. Sūknis |
|  |  | 2. Plūsmdalis |
|  |  | 3. Cilindrs |
|  |  | 4. Slēdzis stūres stienī |
|  | Kādu uzdevumu veic pretvārsts bremžu hidrovakuumpastiprinātājā (atrodas caurulē, kas savieno vakuumkameru un ieplūdes kolektoru)? | 1. Dod iespēju atgaisot bremžu hidraulisko pievadu; |
|  |  | 2. Dod iespēju ievadīt hidrauliskajā pievadā papildus bremžu šķidrumu (“sapumpēt” pedāli); |
|  |  | 3. Dod iespēju atgriezties bremžu šķidrumam no pievada uz galvenā cilindra trauku pēc papildus šķidruma ievadīšanas; |
|  |  | 4. Dod iespēju vienu līdz divas reizes bremzēt ar pastiprinātāja palīdzību un saglabā vakuumkamerā retinājumu pēc motora noslāpēšanas. |
|  | Kas veic diska bremžu atbremzēšanu? | 1. Savilcējatsperes vienmērīga savilkšanās un atlaišanās; |
|  |  | 2. Darba cilindra manžetes elastīga darbība un diska aksiāla mešana; |
|  |  | 3. Retinājums hidrauliskajā sistēmā pēc pedāļa atlaišanas; |
|  |  | 4. Diska radiāla mešana un darba cilindra putekļu aizsarggumijas elastīga darbība. |

|  | Kādam nolūkam kalpo pretvārsts bremžu vakuumpastiprinātāja iekārtā? | 1. Lai saglabātu šķidruma spiedienu sistēmā; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Lai saglabātu retinājumu vakuumpastiprinātājā; |
|  |  | 3. Šķidruma atplūdei no cilindriem; |
|  |  | 4. Vakuumpastiprinātāja atgaisošanai. |
|  | Kādas priekšrocības dod divu darba cilindru pielietošana trumuļu (loku) bremžu mehānismā? | 1. Palielinās bremžu efektivitāte; |
|  |  | 2. Samazinās riteņu bloķēšanās iespējas; |
|  |  | 3. Uzlabo siltuma novadīšanu bremzēšanas procesā; |
|  |  | 4. Samazinās gultņu silšana. |
|  | Kādam nolūkam kalpo urbumi galvenā bremžu cilindra virzulī? | 1. Ļauj regulēt izspiestā bremžu šķidruma daudzumu; |
|  |  | 2. Neļauj pārsniegt noteikto spiedienu; |
|  |  | 3. Ļauj pārplūst šķidrumam spiedtelpā, atlaižot bremžu pedāli; |
|  |  | 4. Neļauj rasties retinājumam bremžu hidrauliskajā pievadā; |
|  | Bremžu pedāļa brīvgājiens nozīmē tā pārvietošanos līdz... | 1. Loku piespiešanai pie trumuļiem; |
|  |  | 2. Galvenā bremžu cilindra virzuļa pārvietošanās sākumam; |
|  |  | 3. Darba cilindru virzuļu pārvietošanās sākumam; |
|  |  | 4. “Stop” signāla ieslēgšanās brīdim. |
|  | Kādam nolūkam galvenajā bremžu cilindrā kalpo kompensācijas urbums? | 1. Pasargā cauruļvadus no pārslodzes; |
|  |  | 2. Samazina bremžu šķidruma zudumus; |
|  |  | 3. Pēc pedāļa atlaišanas ļauj šķidrumam ieplūst rezervuārā; |
|  |  | 4. Kompensē šķidruma līmeņa pazemināšanos tvertnītē. |
|  | Kas ir bremžu hidrovakuumpastiprinātāja darbības pamatā? | 1. Hidrauliskais spiediens galvenā bremžu cilindrā; |
|  |  | 2. Vakuums ieplūdes kolektorā; |
|  |  | 3. Spiedienu starpība abās diafragmas pusēs; |
|  |  | 4. Gaisa spiediens vakuumkamerā. |
| . | Kurš no sekojošiem faktiem var radīt aizdomas par nodilušiem bremžu klučiem hidrauliskajā disku bremžu sistēmā? | 1. Hidrauliskais spiediens galvenā bremžu cilindrā |
|  |  | 2. Vakuums ieplūdes kolektorā |
|  |  | 3. Spiedienu starpība abās diafragmas pusēs |
|  |  | 4. Gaisa spiediens vakuumkamerā |

| 76. | Kurš no sekojošiem faktiem var radīt aizdomas par nodilušiem bremžu klučiem hidrauliskajā disku bremžu sistēmā? | 1.Bremzējot pedālis ir jāspiež stiprāk kā parasti; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.Bremzējot pedālis ir jāspiež vājāk kā parasti; |
|  |  | 3. Bremžu pedāļa brīvgājiens ir stipri palielinājies; |
|  |  | 4. Bremžu šķidruma līmenis ir nokrities, līdz iedegās kontrollampa. |
| 77. | Kāda ir gaisa spiedienu attiecība bremžu vakuumpastiprinātāja membrānas abās pusēs, ja bremžu pedālis ir atlaists? | 1. 1.kamerā vakuums, 2. – atmosfēras spiediens; |
|  |  | 2. 1.kamerā atmosfēras spiediens, 2. – vakuums; |
|  |  | 3. Abās kamerās retinājums; |
|  |  | 4. Abās kamerās atmosfēras spiediens. |
| 78. | Kāpēc automobiļos bieži izmanto aizmugurējā tilta bremzētājspēka regulatoru? | 1. Lai aizmugurējais tilts bremzētājspēku noturētu vienmērīgu; |
|  |  | 2. Lai paaugstinātu aizmugurējā tilta bremzētājspēku; |
|  |  | 3. Lai līdzvarotu aizmugurējā un priekšējā tilta bremzētājspēkus; |
|  |  | 4. Lai novērstu aizmugurējo riteņu bloķēšanos. |
| 79. | Cik liela ir spēle starp bremžu disku un kluci? | 1. Aptuveni 0,15 mm; |
|  |  | 2. Aptuveni 1,5 mm; |
|  |  | 3. Aptuveni 1 mm; |
|  |  | 4. Aptuveni 0,5 mm. |
| 80. | Strauji un spēcīgi bremzējot aizmugures darba bremzēm ir tendence bloķēties tāpēc, ka... | 1. Aizmugures bremžu mehānisms ir masīvāks; |
|  |  | 2. Samazinās aizmugures riteņu saķeres spēks; |
|  |  | 3. Tas uzlabo automobiļa vadāmību ekstremālās situācijās; |
|  |  | 4. Aizmugures riteņiem parasti ir trumuļu bremžu mehānisms. |