EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”

(vienošanās Nr. 2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001)

Autotransporta nozare

Andris Ābols

VIEGLO AUTOMOBĪĻU

BOJĀJUMU IEMESLI

RĪGA

2012

Saturs

Ievads

Diagnostika	..............................................................................................................................4

1Apgrūtināta motora iedarbināšana, kurš ir tehniskā kārtībā..............................................5

1.1. Citi iemesli.................................................................................................................5

1.2. Iemesli elektrosistēmā................................................................................................5

1.3. Iemesli degvielas sistēmā...........................................................................................5

1.4. Iemesli aizdedzes sistēmā...........................................................................................6

1.5. Bojājuma iemesli gāzu sadales mehānismā................................................................8

2. Motors.......................................................................................................................................8

2.1. Motora darbības pārtraukums.....................................................................................8

2.2. Degmaisījuma nepilnīga sadegšana...........................................................................10

2.3. Degmaisījuma uzliesmošana ieplūdes vai izplūdes kolektorā...................................10

2.4. Nevienmērīga motora darbība...................................................................................10

2.5. Jaudas zudums.......................................................................................................... 11

2.6. Palielināts degvielas patēriņš.

3. Kontaktu aizdedzes sistēma

4. Bezkontaktu aizdedzes sistēma.

5 Mikroprocesora aizdedzes sistēma.

6. Dīzeļmotora barošanas sistēma.

7. Motora dzesēšanas sistēma.

8. Sajūgs.

9. Mehāniskā pārnesumu kārba.

10. Sadales kārba un starpasu diferenciālis.

11. Kardānpārvads.

12. Pusasis.

13. Aizmugurējais velkošais tilts

14. Priekšējais velkošais tilts.

15. Bremzes.

16. Balstiekārta un stūres mehānisms.

17.Akumulatoru baterija, starteris, ģenerators.

18. Apgaismojums un mērierīču panelis.

19. Virsbūve.

Izmantotā literatūra.

Ievads

Šis izziņas materiāls paredzēts topošo automehāniķu apmācībai gan teorētiskajās, gan praktiskajās apmācībās. Tulkotie un uzskaitītie automobiļu bojājumi ir papildināti ar praktisko pieredzi un zināšanām automobiļu remontā un diagnostikā. Darba pieredze no 1990. gada automobiļu remontā, pieci gadi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā autotransporta nodaļā par automobiļu diagnostikas skolotāju un patstāvīga praktizēšanās SIA Rezerve automobiļu Citroen autocentrā.

Diagnostika.

Automobiļa diagnostika – pamats kvalitatīvam automobiļa remontam. Jebkura autoservisa darba plānošanā ļoti svarīga ir kvalificēta meistara – pieņēmēja sadarbība ar diagnostiķi. Tas novērš kļūdainu lēmumu pieņemšanu automobiļa remonta plānošanā, kas, savukārt sadārdzina remonta izmaksas. Tāpat tiek atvieglināts meistaru darbs. Protams, arī pašam meistaram ir jāizprot paveicamais darbs un arī jābūt ar skatījumu – kā saskatīt un novērst bojājumu, kurš var rasties (tas var arī rasties kļūdainas un nekvalitatīvas darbības rezultātā). Tāpat arī jāņem vērā, ka klientam ir jāmaksā par reālu remontu, nevis eksperimenta rezultātu.

Cita diagnostikas definīcija varētu būt – mērķtiecīgs pasākumu komplekss ar mērķi prognozēt automobiļa darbību, atrast un novērst dažādus bojājumus.

Veicot automobiļa diagnostiku, ievēro:

- Pielieto izslēgšanas metodi, pakāpeniski pārej no vienkāršās pārbaudes metodes uz sarežģītāku, pievērs uzmanību acīmredzamajam – ievēro un apkopo visu.

- Uzzini bojājuma iemeslu un veic visus iespējamos pasākumus, lai tas neatkārtotos.

- Ja elektriskajā ķēdē ir slikts vadu savienojums, noteikti pārbaudi arī visus pārējos vadu savienojumus.

- Ja bieži pārdeg kāds drošinātājs, noteikti atrod iemeslu un novērs to.

- Atceries, ka vienas detaļas bojājums var izraisīt ķēdes reakciju un sekojošu citu detaļu un mezglu lūzumu!

.

Apgrūtināta motora iedarbināšana, kurš ir tehniskā kārtībā.

Citi iemesli.

- Ilgstoša automobiļa glabāšanas laikā uz aizdedzes svecēm ir sakrājies kondensāts.

- Mitrums uz augstsprieguma vadiem un sadalītāja vāciņa.

- Ūdens uz sadalītāja vāciņa un augstsprieguma vadiem pēc dziļas peļķes forsēšanas vai motora mazgāšanas.

- Izplūdes caurules nosprostojums ar svešķermeni.

- Ieslēgts pārnesums neitrālas pozīcijas vietā (automātiskajām pārnesumu kārbām.

- Vadītājs nav atslēdzis papildus aizdedzes sistēmas vai degvielas sistēmas bloķētāju.

Iemesli elektrosistēmā.

- Pārdedzis vadības sistēmas drošinātājs. (Noteikti sameklē iemeslu!)

- Slikts „masas vada” kontakts starp virsbūvi un motoru.

- Iedarbināšanas sistēmas vadi atvienoti vai arī uzdegums savienojumu vietās.

- Aizdedzes atslēgas bojājums.

- Akumulatoru baterijas spailes pārklājušās ar oksīdu vai arī slikti pieviltas spailes.

- Akumulatoru baterija izlādējusies vai bojāta.

- Bojāta pretaizdzīšanas vai bloķēšanas sistēma.

- Startera bendiksa zobrats nosprūdis spararata zobvainagā.

- Bojāts startera ievilcējrelejs vai oglītes.

Iemesli degvielas sistēmā

- Ieslēdzot aizdedzes atslēgu, nedarbojas vārsts, kurš nodrošina degvielas padevi.

- Aukstam motoram pārāk liess degmaisījums – nav aizvērts gaisa vārsts karburatorā.

- Liess degmaisījums – gaiss papildus tiek sūkts gar karburatora stiprinājuma vietu vai ieplūdes kolektoru.

- Karstam motoram trekns degmaisījums – aizvērts gaisa vārsts karburatorā.

- Benzīna pārpalikums ieplūdes kolektorā – vairākas reizes ir nospiests akseleratora pedālis.

- Tukša degvielas tvertne.

- Degviela nenonāk līdz karburatoram vai sprauslām – aizsērējis degvielas filtrs, cauruļvadi vai tvertnes ventilācija.

- Bojāts degvielas sūknis.

- Ūdens degvielā.

- Karstā laikā degvielas cauruļvadā tvaika sastrēgums.

- Stipri aizsērējis gaisa filtrs.

- Pārāk augsts degvielas līmenis karburatorā – bagātināts degmaisījums.

- Gaisa vārsta nosprūšana.

- Nepareizi noregulēts karburators.

- Aizsērējušas karburatora dīzes vai degvielas smidzinātāji.

- Bojāta benzīna tvaiku uztveršanas sistēma.

Iemesli aizdedzes sistēmā.

Visām aizdedzes sistēmām.

- Eļļaini vai ar benzīnu samitrināti aizdedzes sveces elektrodi.

- Aizdedzes svecēs nepareiza atstarpe starp sveces elektrodiem.

- Aizdedzes svecēs plaisas elektrodos.

- Aizdedzes sveces pārklātas ar uzdegumu kārtu.

- Bojāta aizdedzes atslēgas kontaktu grupa.

- Uz aizdedzes svecēm netiek padots augstspriegums – bojāti vai spēcīgi sasmērēti augstsprieguma vadi , vai arī apsūbējums savienojuma vietā ar aizdedzes sadalītāja vāku.

- Augstsprieguma vados vai rotorā pārāk liela pretestība.

- Bojāts rotors.

- Nepareizā secībā augstsprieguma vadi ir pievienoti aizdedzes sadalītāja vākam.

- Nepareizs aizdedzes momenta uzstādījums.

Kontaktu aizdedzes sistēma.

- Neatveras kontakti sadalītājā – nepareizs atstarpes regulējums, nodilis ebonīta kulaciņš vai arī bojāta atspere.

- Bojātas sadalītāja detaļas.

- Bojāta indukcijas spole.

- Sadalītājs nav nostiprināts un ir izmainījies aizdedzes moments.

- Caur pārtraucēja kontaktiem neplūst strāva – apdeguši vai apsūbējuši kontakti, pārāk liela atstarpe, atslābusi atspere.

- Kondensators nav nostiprināts, vai arī tas ir caursists (īssavienojums).

- Pārrāvums indukcijas spoles primārajā tinumā.

- Kontaktoglītes bojājums augstsprieguma sadalītāja vāciņā.

- Augstsprieguma strāvas zudums (noplūde) cauri plaisām un uzdegumu augstsprieguma sadalītāja vāciņā vai uz rotora.

- Sadegusi pretestība augstsprieguma sadalītāja rotoram.

- Īssavienojums vai pārrāvums indukcijas spoles sekundārājā tinumā.

Bezkontaktu aizdedzes sistēma.

- Pārrāvums vados starp komutatoru un sadalītāja shēmu.

- Bojāta bezkontaktu sadalītāja shēma.

- Vadu bojājums starp komutatoru un aizdedzes slēdzi vai indukcijas spoli.

- Bojāts komutators.

- Kontaktoglītes bojājums vai iesprūšana augstsprieguma sadalītāja vāciņā.

- Augstsprieguma strāvas zudums (noplūde) cauri plaisām, mitrumu un uzdegumu augstsprieguma sadalītāja vāciņā vai uz rotora.

- Pretestības pārdegšana rotorā.

- Bojāta indukcijas spole.

Mikroprocesora aizdedzes sistēma.

- Pārrāvums vados, kuri savieno barošanas releju ar aizdedzes moduli.

- Bojāts barošanas relejs.

- Bojāts aizdedzes modulis.

- Bojāts vadības bloks (kontrolieris) – netiek padoti impulsi uz aizdedzes moduli.

- Bojāts kloķvārpstas stāvokļa devējs, izmainījies attālums līdz spararatam, vai arī bojājums vados līdz kontrolierim.

- Bojāts elektromagnētiskais vārsts vai arī kontrolieris.

- Apsūbējums masas vadu pievienojumā pie virsbūves vai pie kontroliera.

Bojājums gāzu sadales mehānismā.

- Nodilusi sadales siksna (vai ķēde) – līdz ar to izmainījušās gāzu sadales fāzes.

- Nepareizi noregulētas vārstu siltumatstarpes.

- Starta brīdī pārāk liels eļļas spiediens un hidrokompensatori piepildīti ar pārāk lielu eļļas daudzumu.

Motors

Motoram, kurš darbojas, ir iespējams veikt diagnostiku bez mērīšanas iekārtu izmantošanas vizuāli, akustiski un pēc ekspluatācijas pazīmēm.

Bojājumu ekspluatācijas pazīmes un to iespējamie iemesli.

Motors iedarbojas un tūlīt pārtrauc darbību.

1. Bojāti vai slikti nostiprināti sadalītāja, indukcijas spoles vai ģeneratora vadu savienojumi.

2. Nav vakuuma ieplūdes kolektorā, karburatorā vai vakuuma caurulēs.

3. Nepietiekama degvielas plūsmas intensitāte.

4. Bojāta degvielas tvaiku uztveršanas sistēma.

5. Pārāk zemi brīvgaitas apgriezieni kloķvārpstai.

6. Aizsērējis degvielas filtrs vai arī degvielā daudz mehānisku piemaisījumu.

7. Gaisa vārsta neprecīza darbība.

8. Bojāti vai ar mitrumu pārklāti augstsprieguma vadi un sadalītāja vāks.

9. Bojāta izplūdes sistēma un katalizators.

10. Bojātas aizdedzes sveces vai arī pārāk liela atstarpe starp elektrodiem.

11. Kļūdains vārstu siltumatstarpju regulējums.

12. Bojājums degvielas tvaiku uztveršanas sistēmā.

Degmaisījuma sadegšanas pārtraukumi cilindros, motoram darbojoties brīvgaitā.

1. Bojājums augstsprieguma vados – nepilnīga montāža vākā, uzgaļu oksidēšanās, vadu elektriskās pretestības izmaiņa, izolācijas bojājums, mitrums.

2. Mitrums vai bojājums sadalītāja detaļās.

3. Periodiski īssavienojumi augstsprieguma vados.

4. Aizsērējis katalizators, caurumi izplūdes gāzu sistēmā.

5. Aizsērējis degvielas filtrs vai arī ūdens degvielā.

6. Bojātas vakuuma cauruļvadi.

7. Nepareizs brīvgaitas apgriezienu un degmaisījuma kvalitātes regulējums.

8. Aizdedzes momenta nepareizs regulējums.

9. Zema vai nevienmērīga kompresija cilindros.

10. Gaisa vārsta nevienmērīga darbība.

11. Aizsērējušas degvielas sprauslas.

12. Darbības traucējumi degvielas tvaiku uztveršanas sistēmā.

Uzliesmojumi karburatorā.

1. Traucējumi izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas darbībā.

2. Nepareizs aizdedzes momenta regulējums.

3. Traucējumi ieplūstošā gaisa attīrīšanas sistēmā.

4. Nepareizs vārstu regulējums.

5. Bojātas vārstu atsperes un vārsti sāk sprūst.

6. Nav vakuuma ieplūdes kolektorā.

7. Nevienāds degvielas līmenis karburatorā.

8. Plaisa aizdedzes sveces izolatorā vai bojājumi augstsprieguma vadi.

9. Nepareizi noregulēta iesmidzināšanas sistēma.

10 .Bojāta degvielas tvaiku uztveršanas sistēma.

Šāvieni izplūdes kolektorā

1. Trekns degmaisījums.

2. Nedarbojas aizdedzes svece.

3. Bojāta blīve vai plīsums izplūdes kolektorā.

Motors darbojas nevienmērīgi

1. Bojāta cilindru galvas blīve.

2. Traucējumi gaisa vārsta darbībā.

3. Aizsērējis degvielas filtrs, degvielā daudz mehānisko piemaisījumu.

4. Bojātas aizdedzes sveces – plīsums izolatorā, kļūdaina atstarpe starp sveču elektrodiem, uzdegumi.

5. Neprecīzs aizdedzes momenta uzstādījums.

6. Plaisa sadalītāja vākā.

7. Slikts vadu savienojums.

8. Augstsprieguma vadu montāža vākā nepilnīga, apsūbējuši uzgaļi, bojāta vadu izolācija vai arī tie ir ļoti netīri.

8. Bojāta indukcijas spole ,nepareizi tās parametri.

9. Izdedzis izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts.

10. Aizsērējis kartera ventilācijas vārsts.

11. Aizsērējis gaisa filtrs.

12. Degvielas sūknis sistēmā nenodrošina nepieciešamo degvielas daudzumu.

13. Izregulējušās vārstu siltumatstarpes.

14. Izdeguši vārsti vai arī tie nepietiekami pieguļ sēžām.

15. Izplūdes sistēmas un katalizatora bojājumi.

16. Zema vai nevienmērīga kompresija cilindros.

17. Mazs retinājums ieplūdes traktā un vakuuma caurulēs.

18. Aizsērējušas degvielas dīzes karburatorā, bojātas iesmidzināšanas sprauslas.

19. Bojāts izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts.

20. Neprecīzi noregulēti brīvgaitas apgriezieni vai arī degmaisījuma kvalitāte.

21. Bojāta degvielas tvaiku uztveršanas sistēma.

Kloķvārpstas apgriezieni mainās patstāvīgi

1. Papildus gaisa pieplūde ieplūdes traktā.

2. Nepilnīgi darbojas degvielas sūknis.

3. Bojāta degvielas tvaiku uztveršanas sistēma.

4. Bojāts droseļvārsta potenciometrs.

Motors neattīsta pilnu jaudu.

Samazināta ieskrējiena dinamika, nav iespējams samazināt izplūdes gāzu toksiskuma parametrus, apgrūtināta motora iedarbināšana, palielināts degvielas un eļļas patēriņš, palielināts gāzu spiediens daudzums karterī, nevienmērīga brīvgaita.

1. Nestandarta degvielu izmantošana.

2. Aizsērējusi degvielas sistēma vai papildus filtri sprauslās, piemaisījumi.

3. Sāk aizsērēt katalizators.

4. Pazemināts retinājums ieplūdes kolektorā.

5. Aizsērējuši degvielas vai gaisa žikleri karburatorā, ieķīlējies gaisa vārsts.

6. Zems degvielas spiediens – bojāts degvielas sūknis.

7. Izmaiņas degvielas spiediena regulatora darbībā.

8. Bojāta degvielas tvaiku uztveršanas sistēma vai arī bākas ventilācija.

9. Aizsērējis vai nestandarta gaisa filtrs.

10.  Bojāts karburators vai iesmidzināšanas sistēma.

11. Nepareizi ieregulēts aizdedzes moments.

12. Slikts savienojums vadu uzgaļos, strāvas noplūde aizdedzes sistēmā.

13. Aizdedzes sistēmas ierīču bojājums.

14. Pārāk liela radiālā spēle sadalītāja asij.

15. Bojāts augstsprieguma vadu vāks.

16. Bojātas vai aizkoksējušās aizdedzes sveces, pārāk liela atstarpe starp elektrodiem.

17. Nepareizs vārstu siltumatstarpju regulējums.

18. Nobīdītas gāzu fāzes – nepareizs sadales siksnas vai ķēdes uzstādījums.

19. Neprecīza izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas darbība.

20. Nepilnīga vārstu aizvēršanās siltumatstarpju trūkuma dēļ.

21. Vārstu slēgvirsmas apdegšana.

22. Vārstu sprūšana vadīklās.

23. Neprecīza saskares virsma starp vārstu un vārstu ligzdu.

24. Vārstu vadīklu un vārstu kātu sadilums.

25.Virzuļa gredzenu lūzums,  iekoksēšanās, elastības zudums.

26. Cilindra galvas blīves bojājums.

27. Pārāk liels cilindra virsmas izdilums.

28. Virzuļu izdegšana.

29. Eļļas gredzenu kanālu aizkoksēšanās nepiemērotu motoreļļu izmantošanas gadījumā.

30. Zema un nevienmērīga kompresija motora cilindrā.

31. Bremžu sistēmas detaļu sprūšana.

32. Griezes momenta zudums automātiskajās pārnesumu kārbās zema eļļas līmeņa vai aizsērējuša filtra dēļ.

33. Sajūga izslīdēšana.

Pielikumā: Laboratorijas darbu kopums.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora kloķa klaņa mehānisms.

1.Automobīļa motora kloķa klaņa mehānisma uzdevums  ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Kompresometrs šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus kloķa klaņa mehānismā ar bojājuma iemesliem.

- Spalgi klaudzieni motora apakšējā daļā.

- Starteris nespēj pagriezt kloķvārpstu.

- Nestrādā viens cilindrs.

- Nav iespējams iedarbināt motoru, kloķvārpsta smagi griežas.

- Ritmiska klaudzoņa cilindru galvas rajonā.

- Liels eļļas patēriņš motora darbības laikā.

- Liels iedilums kompresijas gredzenu rievā aksiālā virzienā.

- Virzuļa augšējās daļas radiāla kustība.

- Motora karterī nav eļļas, motors pārkarsis..

- Stipri izdilis klaņa slīdgultnis, virzulis atsitas pret vārstu.

- Kloķvārpsta ieķīlējusies slīdgultņos.

- Bojāti – nodiluši klaņu slīdgultņi.

5.Pie motora maketa parādīt kloķa klaņa mehānisma sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu...............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

6.Izjaukt motoru, izpētīt gredzenu montāžas secību uz virzuļa, atvienot virzuli no klaņa, izpētīt stiprinājuma īpatnības. Veikt montāžu, izmantojot gredzenu montāžas palīgierīci..

7.Uzzīmēt siksnas montāžas shēmu dažiem automobiļu modeļiem, salīdzināt ar datu bāzi..

8. Datu bāzē šiem modeļiem sameklēt kloķa klaņa mehānisma detaļu izmērus. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Izmantojot literatūru, uzzīmēt blīvslēga montāžas secību.

10.Salikt motoru, uzrakstīt motora kodu.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora gāzu sadales mehānisms.

1.Automobīļa gāzu sadales mehānisma uzdevums  ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Hidrokompensators šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus gāzu sadales mehānismā ar bojājuma iemesliem.

- Zili  dūmi izpūtējā motora iedarbināšanas brīdī.

- Grūti iedarbināt dīzeļmotoru aukstā laikā.

- Nestrādā viens cilindrs.

- Nav iespējams iedarbināt motoru, šāvieni ieplūdes kolektorā.

- Ritmiska klaudzoņa cilindru galvas rajonā.

- Periodiski pārejoša klaudzoņa cilindra galvas galā

- Pilnībā nodilis sadales vārpstas viens kulaciņš.

- Bojāti blīvslēgi uz vārsta vadīklām.

- Nepareizi uzmontēta sadales zobsiksna.

- Vārstu siltumatstarpes ieregulētas par lielu..

- Hidrokompensatorā nav ieplūdusi eļļa.

- Par mazu ieregulētas vārstu atstarpes.

5.Pie automobiļa parādīt gāzu sadales mehānisma sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.....................................................................................

6.Izpētīt atzīmes uz zobratiem, demontēt sadales vārpstu, izpētīt stiprinājuma īpatnības. Veikt montāžu, izmantojot dinamometrisko atslēgu.....................................................................................................

7.Uzzīmēt siksnas montāžas shēmu dažiem automobiļu modeļiem, salīdzināt ar datu bāzi..

8. Datu bāzē šiem modeļiem sameklēt siltumatstarpju regulēšanas parametrus .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Izmantojot literatūru, uzzīmēt sadales vārpstas stāvokļa sensora darbības elektrisko shēmu.

10.Noregulēt siltumatstarpes, veikt gāzu sadales mehānisma darbības pārbaudi, vienlaicīgi stāstot par taktu secību katrā cilindrā. Uzzīmēt motoru un norādīt cilindru skaitīšanas secību.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora dzesēšanas sistēma.

1.Automobīļa dzesēšanas sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Termostats šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus dzesēšanas  sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Balti dūmi izpūtējā motora darbības laikā.

- Motora pārkaršana braucot pilsētas režīmā.

- Motora pārkaršana, braucot lielākus attālumus.

- Motora temperatūra visu braukšanas laiku nepārsniedz 47°C.

- Regulārs antifrīza zudums.

- Visu laiku darbojas dzesēšanas sistēmas ventilators.

- Bojāts radiators un cauruļvadi.

- Motora galvas iekšējo kanālu plīsums pārkaršanas rezultātā.

- Bimetāliskā slēdža kontakti ieķīlējušies.

- Aizsērējis dzesēšanas sistēmas radiators.

- Pārrauti vadi elektriskā ventilatora ķēdē.

- Nav iemontēts termostats.

5.Pie automobiļa parādīt dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.....................................................................................

6.Demontēt antifrīza sūkni un termostatu, sagatavot blīvējuma vietas, veikt montāžu.........................................................................................................

7.Izskaidrot radiatora vāciņā iemontēto vārstu darbību, uzzīmēt šos vārstus.

8. Datu bāzē sameklēt, kādus dzesēšanas šķidrumus pielieto automobiļu ekspluatācijā.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt dzesēšanas ventilatora darbības elektrisko shēmu.

10.Veikt salona komforta sistēmas ventilatora darbības pārbaudi, imitēt vadu pārrāvumu un īssavienojumu darbības brīdī.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora eļļošanas sistēma.

1.Automobīļa eļļošanas sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Redukcijas vārsts šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus eļļošanas  sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Zili dūmi izpūtējā motora darbības laikā..

- Motora periodiska noķīlēšanās..

- Graboņa motora apakšējā daļā..

- Motora temperatūra visu braukšanas laiku pārsniedz 105°C..

- Regulārs eļļas  zudums..

- Visu laiku deg eļļas spiediena signalizācijas lampiņa..

- Sliktas eļļošanas dēļ bojāti klaņu apakšējie gultņi..

- Eļļa sadeg motora cilindros..

- Bojāti vārpstu blīvslēgi..

- Aizsērējis eļļas uztvērējs..

- Zems eļļas līmenis..

- Sliktas eļļas cirkulācijas dēļ motors netiek atdzesēts..

5.Pie automobiļa parādīt eļļošanas sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.....................................................................................

6.Demontēt motora karteri un eļļas sūkni, sagatavot blīvējuma vietas, veikt montāžu.........................................................................................................

7.Izskaidrot sūkņa redukcijas vārsta darbību.

8. Datu bāzē sameklēt, kādas eļļas pielieto automobiļu ekspluatācijā.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt eļļas spiediena signalizācijas darbības elektrisko shēmu.

10.Veikt eļļas spiediena devēja  darbības pārbaudi, imitēt vadu pārrāvumu un īssavienojumu darbības brīdī.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora kontaktu aizdedzes sistēma.

1.Motora kontaktu aizdedzes sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.indukcijas spole  šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar burtiem

- Indukcijas spole.

- Kontakti.

- Aizdedzes svece.

- Svečvads.

- Rotors.

- Kondensators.

- Primārais tinums

- Pārtrauc primāro strāvas ķēdi.

- Savieno dalītāja vāciņa kontaktu ar aizdedzes sveci.,

- Uzkrāj spriegumu, novērš dzirksteļošanu.

- 12 voltu sprieguma plūsma.

- Sadala augstspriegumu no sadalītāja vāciņa oglītes uz vāciņa kontaktiem.

- Notiek sprieguma inducēšanās no 12 voltiem uz 30000 voltiem.

- Notiek dzirksteles izlāde.

5.Pie automobiļa parādīt kontaktu aizdedzes  sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu ............................................................................

6.Demontēt kontaktus, kondensatoru, notīrīt kontaktus, veikt montāžu, pārbaudīt darbību.

7.Izskaidrot indukcijas spoles darbības principu, uzzīmēt elektrisko shēmu, norādot vadu pieslēguma vietas..

8. Datu bāzē sameklēt, kādiem parametriem jābūt dotajā kontaktu aizdedzes  sistēmā. aizdedzes svecēm, indukcijas spolei svečvadiem. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt kontaktu aizdedzes sistēmas elektrisko shēmu.

10.Veikt aizdedzes sistēmas pārbaudi, imitēt vadu pārrāvumu un īssavienojumu darbības brīdī.....................................................................................................

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora karburatora benzīna barošanas  sistēma.

1.Motora karburatora  sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Ekonomaizers šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus benzīna karburatora  sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Melni dūmi izpūtējā motora darbības laikā.

- Nestabila motora darbība..

- Liels degvielas patēriņš.

- Pēc motora izslēgšanas ieplūdes kolektorā ietek benzīns.

- Aukstā laikā nav iespējams iedarbināt motoru.

- Melnas aizdedzes sveces.

- „Aizkritiens” paātrinājuma brīdī

- Ļoti liess degmaisījums.

- Ļoti trekns degmaisījums..

- Izdilis adatvārsts.

- Aukstā laikā neaizveras gaisa vārsts..

- Palielināts degvielas patēriņš

- Gaisa vārsts nav pilnībā atvērts..

- Aizsērējis paātrinātājsūknis.

5.Pie automobiļa parādīt benzīna karburatora sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu ............................................................................

6.Demontēt karburatoru, novērst bojājumus, sagatavot blīvējuma vietas, veikt montāžu.........................................................................................................

7.Izskaidrot degvielas līmeņa regulēšanas iespējas, uzzīmēt shematiski.

8. Datu bāzē sameklēt, kādiem parametriem jābūt dotajā karburatora sistēmā................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt brīvgaitas elektriskā vārsta vadības  shēmu.

10.Veikt gaisa vārsta, droseļvārsta, paātrinātājsūkņa, ekonomaizera praktisko pārbaudi...........................................................................................................

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu motora benzīna iesmidzināšanas  sistēma.

1.Motora benzīna iesmidzināšanas  sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Benzīna spiediena regulators šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus benzīna iesmidzināšanas  sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Melni dūmi izpūtējā motora darbības laikā.

- Nestabila motora darbība..

- Liels degvielas patēriņš.

- Motora temperatūra visu braukšanas laiku nepārsniedz 47°C.

- Aukstā laikā nav iespējams iedarbināt motoru.

- Melnas aizdedzes sveces.

- „Aizkritiens” paātrinājuma brīdī

- Ļoti liess degmaisījums.

- Ļoti trekns degmaisījums..

- Spiediena regulators regulē lielu degvielas spiedienu.

- Motora t°C devējs visu laiku sniedz informāciju par siltu motoru.

- Palielināts degvielas patēriņš

- Motora t°C devējs visu laiku sniedz informāciju par aukstu motoru.

- Bojāts droseļvārsta stāvokļa devējs un gaisa masas mērītāja vadi

5.Pie automobiļa parādīt benzīna iesmidzināšanas sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu ............................................................................

6.Demontēt spiediena regulatoru un sūkni, sagatavot blīvējuma vietas, veikt montāžu.........................................................................................................

7.Izskaidrot gaisa masas mērītāja darbības principu, uzzīmēt elektrisko shēmu, norādot vadu pieslēguma vietas..

8. Datu bāzē sameklēt, kādiem parametriem jābūt dotajā benzīna iesmidzināšanas sistēmā................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt benzīna sūkņa vadības elektrisko shēmu.

10.Veikt sūkņa darbības pārbaudi, imitēt vadu pārrāvumu un īssavienojumu darbības brīdī.....................................................................................................

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums)

Laboratorijas darbs .

1.Uzrakstīt benzīna barošanas sistēmas darbības secību. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Kontaktu aizdedzes sistēmas sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kondensators šajā sistēmā veic šādu funkciju: ............................................................................................................................

4. Savieno ar burtiem bojājumus stūrēšanas sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Nav iespējams iedarbināt automobīli..

- Izteikts motora jaudas zudums..

- Liels benzīna pārtēriņš..

- Nedarbojas 2. un 3. cilindrs..

- Nedarbojas motora viens cilindrs..

- Izplūdes gāzēs liels HC daudzums.

- Aizsērējis degvielas filtrs..

- Nodilis sajūga disks..

- Izspiesta galvas blīve starp 2. un 3. cilindru..

- Pārāk maza vārstu siltumatstarpe..

- Bojāta aizdedzes svece..

- Nedarbojas benzīna sūknis..

5.Kādas rakstura īpašības jāattīsta, lai varētu kvalitatīvi veikt automobiļa tehnisko apkalpošanu un diagnostiku?....................................................................................................................................................................................................................................

6.Izpētīt aizdedzes sistēmas sastāvdaļas un nosaukt tās.

7. Rūpīgi uzzīmēt bezkontaktu aizdedzes sistēmu četru cilindru motoram

8. Datu bāzē sameklēt datus par konkrēta automobiļa benzīna barošanas un aizdedzes sistēmu........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Sastādīt aizdedzes sistēmas defektācijas tabulu

Bojājums                                   iemesls                          pazīmes uz automobiļa

10.Uzzīmēt karburācijas shēmu.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobiļu motora izplūdes gāzu mērījumi, datu analīze.

1.Automobīļa izplūdes gāzu mērījumi un analīze ir nepieciešami, lai................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Kā jāsagatavo automobilis pirms mērījumu uzsākšanas? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Uzrakstīt gāzu analizatora darbības palaišanas secību. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumu iemeslus

- Melni  dūmi izpūtējā motora iedarbināšanas brīdī.

- Mērīšanas brīdī parametrs „lambda”  - 1,25 .

- Nestrādā viens cilindrs.

- Mērīšanas brīdī ļoti nestabila motora darbība.

- Nekavējoties jāpārtrauc mērīšana.

- Šo parametru iespējams samazināt ar regulēšanas palīdzību.

- HC ir nesadegušas benzīna daļiņas

- Caurs izpūtējs..

- HC daudzums virs 1600 ppm.

- Mērīšanas brīdī strauji palielinās parametrs CO, trekns DM.

- Oglekļa monoksīds.

- Aizdedzes moments ieregulēts par agru.

- Ļoti trekns degmaisījums.

- Rodas palielinātā daudzumā, ja ir bojāti svečvadi.

5.Pie automobiļa veikt izplūdes gāzu analizatora kabeļu pieslēgšanu, motora uzsildīšanu un mērījumu. Rezultātus izprintēt.

6.Tabulā atzīmēt mērījumu rezultātus.

Darbības režīms      RPM            t°C          CO         HC        CO²     lambda

7.Uzzīmēt izplūdes gāzu analizatora displeju un kabeļus, ar norādi, kur katrs tiek pieslēgts.

8. Datu bāzē dotajiem automobiļu modeļiem sameklēt pieļaujamos izplūdes gāzu  parametrus .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzrakstīt secinājumus par iegūtajiem datiem. Kas jādara, lai iegūtie dati atbilstu normatīviem?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.Iztulkot izprintētos uzdevumus bojājumu novēršanai.....................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu elektroapgādes sistēma.

1.Automobīļa elektroapgādes sistēmas  uzdevums  ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Relejregulators šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus elektroapgādes sistēmā  ar bojājuma iemesliem.

- Jūtama specifiska smarža AKB tuvumā motora darbības laikā.

- Grūti iedarbināt dīzeļmotoru aukstā laikā.

- Ieslēdzot aizdedzes atslēgu, neiedegas sarkanās kontrollampas..

- Motoram darbojoties, spriegums uz AKB klemmēm 13 V, bet uz ģeneratora klemmēm 14, 7 volti.

- Rūkoņa ģeneratorā motora darbības laikā..

- Ieslēdzot aizdedzes atslēgu, neiedegas kontrollampa uz paneļa ar AKB simbolu.

- Uz automobiļa uzstādīta AKB ar pārāk zemu kapacitāti..

- Bojāti ģeneratora gultņi.

- Izlādējusies AKB nepareizi pieslēgta radioaparāta dēļ..

- Pārrāvums vadā, kurš savieno ģeneratora spaili D ar kontrollampu.

- Pārāk liela pretestība vados, kuri savieno AKB ar ģeneratoru.

- Pārāk liels lādēšanas spriegums..

5.Pie automobiļa parādīt elektroapgādes sistēmas  sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.....................................................................................

6.Izpētīt elektrisko shēmu, veikt elektroapgādes sistēmas elementu montāžu un darbības praktisko pārbaudi.

7.Uzzīmēt ģeneratora piedziņas siksnas montāžas shēmu dažiem automobiļu modeļiem, salīdzināt ar datu bāzi..

8. Datu bāzē šiem modeļiem sameklēt AKB sprieguma  regulēšanas parametrus .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Veikt akumulatoru baterijas un stacionārās lādēšanas ierīces saslēgšanu, nolasot  lādēšanas sprieguma un strāvas stipruma parametrus.

10.Veikt ģeneratora demontāžu un statora tinumu, diožu bloka , relejregulatora, ierosmes tinuma, gultņu pārbaudi.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu apgaismojuma un signalizācijas  sistēma.

1.Automobiļa apgaismojuma un signalizācijas sistēmas  uzdevums  ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Gaismas pārslēdzējs šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus elektroapgādes sistēmā  ar bojājuma iemesliem.

- Regulāri izdeg tuvās gaismas spuldze..

- Braukšanas brīdī kustās gaismas stars..

- Nedeg labās puses gabarītu apgaismojums..

- Motoram darbojoties, spriegums uz AKB klemmēm 13 V, bet uz spuldzes klemmēm 10 volti.

- Aizsvīdis galvenā luktura stikls..

- Uz ekrāna neveidojas skaidri saskatāms gaismas stars..

- Spuldzei pārāk maza elektriskā pretestība..

- Vadu un spraudņu savienojumos palielināta pretestība..

- Spuldze iemontēta otrādi..

- Nav kārtīgi nostiprināts stikls..

- Pēc avārijas nav kārtīgi nostiprināts lukturis..

- Pārāk liels lādēšanas spriegums..

5.Pie automobiļa parādīt signalizācijas ierīču sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu, norādot spuldžu jaudas……………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6.Izpētīt elektrisko shēmu, veikt apgaismojuma sistēmas elementu montāžu un darbības praktisko pārbaudi.

7.Uzzīmēt pagriezienu signalizācijas montāžas shēmu.

8. Datu bāzē sameklēt apgaismojuma regulēšanas  parametrus .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Veikt luktura gaismas stara regulēšanu, uzzīmēt iespējamos parametrus , kādiem jāparādās uz ekrāna.

10.Ar luksometra palīdzību veikt gaismas spilgtuma mērījumus tuvajām, tālajām gaismām un miglas lukturiem. Datus apkopot tabulā..

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums)

Laboratorijas darbs .

Automobiļa stūrēšanas iekārta un balstiekārta.

1.Automobīļa stūrēšanas iekārta veic 6 šādus uzdevumus : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās stūrēšanas iekārtas sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Hidrauliskais pastiprinātājs šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus stūrēšanas sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Intensīvs hidrauliskās eļļas zudums.

- Lai iebrauktu pagriezienā, stūre jāgriež ar lielu spēku.

- Lai uzturētu taisnvirziena kustību, stūre nedaudz jāgriež pa labi.

- Stūres ratam liela brīvkustība.

- Izbraucot no pagrieziena, stūres rats neatgriežas sākuma pozīcijā.

- Intensīvi nodilst riepas iekšējās malas.

- Apakšējie lodbalsti sausi, bez eļļošanas.

- Labās puses riteņa izvērsums nepareizi ieregulēts.

- Bojāts kardāna krustiņš.

- Nepareizs riteņa šķērsizgāzuma regulējums.

- Izspiestas stūres mehānisma blīvējošās manšetes.

- Nepareizi ieregulēts riteņa garenizgāzums.

5.Automobiļa uzbūves grāmatā nosaukt, parādīt stūrēšanas iekārtas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.....................................................................................

6.Atšifrēt „Toe”……………., „Caster”…………….”SAI”………..”Camber”……….

7. Rūpīgi uzzīmēt savērsumu, izvērsumu, šķērsizgāzumu, garenizgāzumu.

8. Datu bāzē sameklēt datus par konkrēta automobiļa vadriteņu nostatījuma  regulēšanas parametriem.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Sastādīt stūrēšanas mehānisma defektācijas tabulu

Bojājums                                   iemesls                          pazīmes uz automobiļa

10.Uzzīmēt stūrēšanas mehānisma hidraulisko shēmu.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola.

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

Laboratorijas darba protokols ieskaitīts.............................................

.........................kurss .....................grupas students..........................................

...........................

{datums}

Laboratorijas darbs .

Automobīļu bremzēšanas sistēma .

1.Automobiļa bremzēšanas sistēmas  uzdevums  ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Vakuumpastiprinātājs šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus elektroapgādes sistēmā  ar bojājuma iemesliem.

- Stipri jāspiež bremžu pedālis, lai apstādinātu automobili

- Regulāri zūd bremžu šķidrums

- Bremžu šķidruma vārīšanās

- Bremzēšanas brīdī automobili „velk pa labi”

- Bremzēšanas brīdī jūtama pedāļa pulsācija

- Automobili grūti nobremzēt, pirmajā ciklā pedālis iegrims grīdā

- Nosprūdis darba cilindra virzulis

- Saplaisājis bremžu disks

- Gaiss bremzēšanas sistēmā

- Kreisās puses abi suporti nosprūduši

- Pārraut vakuuma vadības caurule

- Darba cilindrā bojātas manšetes

5.Pie automobiļa parādīt bremzēšanas sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu.

6.Izpētīt bremzēšanas sistēmas elektrisko shēmu, veikt bremžu slēdža pārbaudi un saslēgšanu ar spuldzēm.

7.Uzzīmēt bremžu  signalizācijas montāžas shēmu.

8. Datu bāzē sameklēt bremžu sistēmas   parametrus .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzrakstīt, kādā secībā jāveic bremžu sistēmas pārbaude uz pārbaudes stenda………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.Kam paredzēts bremzēšanas spēka regulators?.........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Uzzīmēt rokas bremzes darbības principu.

Lai  ir interesants un radošs darbs!

Izmantotā literatūra

Волгин В.В.(2004) Причины неисправностей легковых автмобилей. Москва. УДК 656.1, ББК 39.808 В67 ISBN 5 – 271 – 09371 – 9, издательство « Астрель»