Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums..

Mācību priekšmets : „Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika”

.........................kurss ........grupa                 Students.........................................

...........................                                                                                                                  datums}

Praktiskais  darbs .

Tēma                Automobiļa benzīna motora  daudzpunktu (MPI) benzīna iesmidzināšanas sistēma.

Darba mērķis:  Iemācīties automobiļa benzīna motora barošanas sistēmas MPI darbības principu, defektēšanu, iegūto rezultātu analizēšanu un nepieciešamo regulēšanas darbu veikšanas secību.

Darba uzdevums: Iepazīties ar automobiļa benzīna motora  centrālo iesmidzināšanas sistēmu MPI, tās darbību, iespējamiem bojājumiem, apkalpošanas instrukcijām. Apgūt mērīšanas iespējas dažādos sistēmas punktos.

Darba ilgums:16 stundas.

Darba vieta: Skolas autotransporta nodaļas darbnīcas.

Darba drošības noteikumi:  Instruktāža darba vietā.

Darba iekārtas, instrumenti, materiāli. Automobilis vai motora makets, kuram uzstādīta benzīna daudzpunktu iesmidzināšanas sistēma. Izplūdes gāzu analizators „TotalGas 5080”, stroboskops,   ierīces darba instrukcija, skrūvgriežu komplekts, darba cimdi, remontatslēgu komplekts, darba salvetes, datu bāze – katalogs.

Darba izpildes gaita:

1.Motora benzīna iesmidzināšanas  sistēmas uzdevums ir ........................................................................................................................................................................................................................................................

2.Galvenās sastāvdaļas ir ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Benzīna spiediena regulators šajā sistēmā veic šādu funkciju: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Savieno ar bultiņām bojājumus benzīna iesmidzināšanas  sistēmā ar bojājuma iemesliem.

- Melni dūmi izpūtējā motora darbības laikā.

- Nestabila motora darbība..

- Liels degvielas patēriņš.

- Motora temperatūra visu braukšanas laiku nepārsniedz 47°C.

- Aukstā laikā nav iespējams iedarbināt motoru.

- Melnas aizdedzes sveces.

- „Aizkritiens” paātrinājuma brīdī

- Ļoti liess degmaisījums.

- Ļoti trekns degmaisījums..

- Spiediena regulators regulē lielu degvielas spiedienu.

- Motora t°C devējs visu laiku sniedz informāciju par siltu motoru.

- Palielināts degvielas patēriņš

- Motora t°C devējs visu laiku sniedz informāciju par aukstu motoru.

- Bojāts droseļvārsta stāvokļa devējs un gaisa masas mērītāja vadi

5.Pie automobiļa parādīt benzīna iesmidzināšanas sistēmas sastāvdaļas un izstāstīt darbības principu ............................................................................

6.Demontēt spiediena regulatoru un sūkni, sagatavot blīvējuma vietas, veikt montāžu.........................................................................................................

7.Izskaidrot gaisa masas mērītāja darbības principu, uzzīmēt elektrisko shēmu, norādot vadu pieslēguma vietas..

8. Datu bāzē sameklēt, kādiem parametriem jābūt dotajā benzīna iesmidzināšanas sistēmā................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Uzzīmēt benzīna sūkņa vadības elektrisko shēmu.

10.Veikt sūkņa darbības pārbaudi, imitēt vadu pārrāvumu un īssavienojumu darbības brīdī.....................................................................................................

Izmantojamā literatūra – pielikumā P.Puncuļa elektroniskā grāmata „Otto motori”

Lai  ir interesants un radošs darbs!